Инв. № 17/6042

Экз. №

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ

«КРАСНОЯРСКГРАЖДАНПРОЕКТ»

Шифр: 672-11

Заказчик: Администрация Мотыгинского района

Наименование объекта:  Генеральный план п. Южно-Енисейск

Мотыгинского района Красноярского края

ТОМ III

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Первый заместитель директора –

главный инженер	            Ю.И. Кучеренко

Главный инженер проекта				              Л.Г. Устинова

г. Красноярск, 2011г.

Работа разработана авторским коллективом мастерской градостроительного проектирования.

Начальник мастерской							Л.Г.Устинова

Главный специалист							Н.И. Васильева

Ведущий инженер							 Ю.М. Зорькина

Содержание

Введение	4

1. Характеристика существующего состояния окружающей среды	6

2. Природные условия	7

2.1. Климатическая характеристика	8

2.2. Орография	13

2.3. Гидрография и гидрология	13

2.4. Геологическое строение	14

2.5. Гидрогеологическая характеристика	15

2.6. Экзогенные процессы и опасные явления	16

3. Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов	17

3.1. Минерально-сырьевые ресурсы	17

3.2. Воздействие объекта на территорию и земельные ресурсы	21

3.3. Мероприятия по охране и рациональному использованию территориальных ресурсов	22

4. Мероприятия по охране воздушного бассейна от загрязнения	23

4.1. Характеристика существующего уровня загрязнения атмосферного воздуха	23

4.2. Мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу	24

4.3. Мероприятия по защите от радиационного загрязнения.	24

5. Охрана поверхностных и подземных вод от загрязнения и истощения	25

5.1. Состояние и охрана поверхностных вод	25

5.2. Перечень мероприятий по охране поверхностных и подземных вод	26

5. Мероприятия в области обращения с отходами	27

6. Охрана растительности  и животного мира	29

7. Перечень мероприятий по  охране окружающей среды	30

ПРИЛОЖЕНИЯ	32

Приложение 1  Справка о полезных ископаемых в п.Южно-Енисейский	33

Приложение 2 Справка из Гидрометеоцентра	34

#### Введение

Раздел «Мероприятия по охране окружающей среду» разработан в соответствии с действующими санитарными, экологическими и строительными нормами и правилами:

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;

- Федеральный закон от 03.06.2006 № 74-ФЗ «Водный кодекс РФ»;

- Федеральный закон  N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями на 31 декабря 2005 года);

- Градостроительный кодекс РФ;

- Федеральный закон № 2395-1 «О недрах»;

- Лесной кодекс РФ № 200-ФЗ;

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских населённых мест»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и других объектов (в ред., утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.04.2008 N 25)»;

- СанПиН 2.1.6.1032-01. «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»;

- СНиП 23.01-99.Строительная климатология;

- Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, C-Пб, 2002;

- СН 2.2.4\2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»;

- «Рекомендации по учету требований по охране окружающей среды при проектировании автомобильных дорог и мостовых переходов» (Министерство Транспорта Федеральный дорожный департамент, 1995г.);

- Руководство по учету в проектах планировки и застройки городов требований снижения уровней шума. ЦНИИП Градостроительства, 1984 г. (справочное);

- СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»;

- СНиП II-12-77 «Защита от шума» (справочное);

- СП 2.6.1.799-99 Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99);

- СП 2.6.1.758-99 Нормы радиационной безопасности (НРБ-99);

- СанПиН 2.1.7.1287-03 Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы;

- ГОСТ 17.4.3.02-85. Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ;

- СанПиН 2.1.4.1110-02. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения;

- СанПиН 2.1.5.980-00. Водоотведение населенных мест,  санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод;

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- СанПиН 42-128-4690-88. «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»;

- СанПиН 2.1.7.1322-03. Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления;

- Инструкция по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов;

- Сборник нормативно-методических документов «Безопасное обращение с отходами».

## 1. Характеристика существующего состояния окружающей среды

Посёлок городского типа в Мотыгинском районе Красноярского края. Расположен на восточном склоне Енисейского кряжа, в 527 км к северо-востоку от Красноярска и в 359 км от ж.-д. станции Канск-Енисейский (на линии Красноярск – Тайшет). Территория поселка в существующих границах – 263,91 га.

Территорию поселка пересекает в меридиональном направлении река Удерей. Застройка располагается по обоим берегам реки, но в большей степени развита на правом берегу. Пойма реки не застраивалась, расстояние между правобережной частью поселка и левобережной – более 500 м. В пойме реки земли нарушены бывшими разработками при добыче золота.

В пределах поселка в реку Удерей впадают небольшие ручьи справа и слева.

Жилая застройка малоэтажная, с приусадебными участками.

Производственные территории имеются в обеих частях поселка, в правобережной – на юге и востоке от жилой застройки, на правом берегу – в северной части поселка. Территории предприятий четко выделены, но санитарные разрывы не всегда выдержаны.

Одной из важнейших проблем является отсутствие рациональной системы сбора и вывоза бытовых отходов. Бытовые отходы, образующиеся на территории рабочего поселка Южно-Енисейск вывозятся и складируются на несанкционированные свалки, находящиеся на территории поселка и за его пределами. Складирование осуществляет с нарушением требований СанПиН 2.1.7.1322-03.

Предприятия по централизованной переработке и утилизации твёрдых бытовых отходов в Мотыгинском районе нет.

Для оценки планировочной ситуации настоящим проектом были приняты ориентировочные размеры санитарно-защитных зон предприятий по нормам СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и других объектов (в ред., утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.04.2008 N 25, в ред., утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 06.10.2009 N 61)».

Таблица 1. Ориентировочный размер СЗЗ по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

| №№ | Наименование промышленных, коммунальных предприятий, сооружений и прочих объектов | Класс вредности | Ориентировочный размер СЗЗ по СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Подстанция ПС №1 | - | 50 |
| 2 | Подстанция ТП 21-01-27 | - | 24 |
| 3 | Подстанция ТП 21-01-25 | - | 24 |
| 4 | Подстанция ТП 21-01-28 | - | 24 |
| 5 | Пилорама – ИП Веретнов С.В. | IV | 100 |
| 6 | Дизель-генератор (резерв) | V | 50 |

Отрицательным фактором, влияющим на окружающую среду, является несоответствие действующим санитарным нормам существующих свалок ТБО.

Положительные факторы с точки зрения экологической обстановки внутри рабочего поселка – это отсутствие на территории поселка экологически вредных производств I-II классов вредности.

## 2. Природные условия

Южно-Енисейский – поселок городского типа в Мотыгинском районе Красноярского края. Расположен на восточном склоне Енисейского кряжа, в 527 км к северо-востоку от Красноярска и 359 км от железнодорожной станции Канск-Енисейский (на линии Красноярск-Тайшет).

Орография Енисейско-Саянской складчатой области, представлена низкогорными возвышенностями по нижнему течению Ангары на  Среднесибирском плоскогорье.

Территория района горно-таежная. Восточные склоны Енисейского кряжа покрыты сибирской пихтой, кедром, лиственничной и лиственнично-сосновой тайгой. Климат – резко континентальный. Почвы подзолистые и дерново-подзолистые.

Район проектирования в орографическом отношении представляет собой низкогорную возвышенность с колебанием абсолютных отметок 200-500 м.

Рельеф территории сложен докембрийскими осадочными образованиями, перекрытыми по окраинам палеозойскими и юрскими осадочными породами, расчлененными сетью глубоких речных долин на ряд изолированных невысоких гряд с вершинами, достигающими 500-600 м.

Мотыгинский район имеет богатые природные ресурсы, сельскохозяйственные угодья, позволяющие развивать сельское хозяйство и сопутствующие ему отрасли промышленности.

### 2.1. Климатическая характеристика

Климатическая характеристика приводится по материалам метеостанции  Мотыгино.

Территория рабочего поселка Южно-Енисейского относится к климатическому подрайону IВ. Климат резко континентальный, характеризуется различиями как между температурами зимы и лета, так и между дневными и ночными температурами.

Климатические условия формируются под влиянием сочетания ряда факторов различного масштаба: солнечной радиации, подстилающей поверхности, особенностей атмосферной циркуляции, наличием мощных горных систем, абсолютной высоты над уровнем моря.

Радиационный режим. Солнечная радиация, поступающая на земную поверхность, является одним из основных климатообразующих факторов. Приход солнечной радиации определяется, прежде всего, астрономическим фактором – продолжительностью дня и высотой солнца.

Максимум суммарной солнечной радиации на горизонтальную поверхность при безоблачном небе приходится на июль (903 МДж/м2). При средних условиях облачности радиационный баланс  деятельной поверхности с апреля по октябрь положительный и изменяется от 11 МДж/м2 в октябре до 343 МДж/м2 в июле, с ноября по март радиационный баланс принимает отрицательные значения.

По данным м/ст Енисейск средняя продолжительность солнечного сияния в году 1650 часов, наибольшая в июле – 278, наименьшая в декабре – 16 часов. Число дней без солнца – 103.

Температурный режим.

Средняя годовая температура воздуха отрицательная, -2,3°С.

Температура воздуха самой холодной пятидневки составляет -46ºС, продолжительность отопительного периода 249 суток. Средняя температура отопительного периода – -10,1 ºС.

Таблица № 2. Годовой ход средних месячных температур воздуха, ºС

| Месяцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| -22,9 | -19,4 | -10,9 | -1,2 | 6,3 | 14,8 | 18,3 | 15,1 | 8,0 | -0,9 | -13,2 | -21,5 | -2,3 |

За наступление зимы обычно принимают начало устойчивых морозов, соответствующее переходу среднесуточной температуры воздуха через -5ºС, в Мотыгинском районе это происходит 28 октября. Абсолютный минимум температуры воздуха наблюдается в январе и составляет -56,0ºС. Средняя температура самого холодного месяца января – -22,9ºС.

С прекращением устойчивых морозов (23 марта) начинается ранневесенний период.

За начало основного периода весны принимается время устойчивого перехода среднесуточной температуры через 0ºС, что происходит в конце  апреля. В отдельные годы весна может запаздывать или наступать раньше по сравнению со средней датой на 10-25 дней.

Весной наряду с частыми заморозками наблюдается интенсивное повышение дневных температур, характерно быстрое нарастание температур в течение месяца, особенно в апреле. Дневные температуры уже в мае могут быть довольно высокими, абсолютный максимум в этом месяце – +33ºС.

Началом летнего сезона является дата перехода средней суточной температуры через 10ºС – третья декада мая, длительность периода с температурой более 10ºС составляет 110 дней. Лето довольно жаркое, средняя температура самого жаркого месяца июля +18,3ºС. Абсолютный максимум наблюдается в июле и составляет +37ºС.

Средняя максимальная температура воздуха наиболее жаркого месяца составляет +24,9ºС. Сумма положительных температур составляет 1949ºС. Сумма активных температур составляет 1587ºС.

Дата перехода температуры воздуха через 10ºС к более низким значениям (14 сентября) принимается за начало осеннего периода. От сентября к октябрю происходит резкое понижение температуры. Наряду с этим средние минимальные температуры уже низки (2,8ºС) и в холодные ночи может понижаться до -11ºС, а 27 октября происходит переход средних суточных температур к отрицательным значениям.

Вегетационный период (с температурами выше +5 ºС) длится около 100-150 дней.

Средняя дата первого заморозка – 7 сентября, последнего заморозка – 7 июня, продолжительность безморозного периода около 91 дня.

Зимой чаще, чем в теплый период, возникают температурные инверсии (повышение температуры с высотой), при которых температура в понижениях рельефа оказывается ниже, чем на склонах возвышенностей с условиями хорошего стока воздуха.

В зимнее время температурная инверсия вызывает повышение температуры на возвышенностях на 10-15ºС по сравнению с нижележащими впадинами. В результате инверсий возникают ситуации застоя воздуха.

Температура почвы. Распределение температуры на поверхности и в верхних слоях почвы по территории в основном соответствует распределению температуры воздуха.

Первые осенние заморозки на поверхности почвы наблюдаются в среднем 3 апреля, последний заморозок летом – 7 июня, безморозный период длится 87 дней.

Глубина и характер промерзания почвы зависит от степени ее увлажнения, типа почвы, высоты снежного покрова, рельефа местности. Начало устойчивого промерзания почвы приходится на 24 октября, дата полного оттаивания почвы – 28 мая. Наибольшая за зиму  глубина промерзания почвы составляет в среднем 142 см, но в отдельные годы почва может промерзать на 150 см.

На склонах и возвышенных участках, где снег часто сдувается, промерзание почвы больше, чем в более защищенных от ветра понижениях.

Снежный покров. Продолжительность периода со снежным покровом в Мотыгинском районе составляет 192 дня.

Таблица № 3. Характеристика периода со снежным покровом

| Характеристики | Средняя | Самая ранняя | Самая поздняя |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата появления снежного покрова | 14 X | 27 IX | 1 XI |
| Дата образования устойчивого снежного покрова | 23 X | 9 X | 9 XI |
| Дата разрушения устойчивого снежного покрова | 27 IV | 13 IV | 20 V |
| Дата схода снежного покрова | 30 IV | 13 IV | 20 V |

Высота снежного покрова меняется год от года от 26 до 95 см на открытом месте, в среднем составляет 56 см. Наибольшая высота снежного покрова за зиму по данным м/ст. Мотыгино в поле колеблется в разные годы от 43 до 79 см, в среднем составляет 65 см. На поляне в лесу наибольшая высота снежного покрова за зиму изменяется в пределах 52-93 см, в среднем составляет 78 см.

Осадки. Общая сумма осадков за год составляет 556 мм. В холодный период с ноября по март выпадает лишь 187 мм осадков (25%).В теплый период года с апреля по октябрь, в результате циклонической деятельности, выпадает большее количество осадков – 369 мм или 75%. Максимум их приходится на июнь – август – 60-67 мм.

Твердых осадков – 32 %, жидких – 60 %, смешанных – 8%.

Суточный максимум осадков 5% обеспеченности – 40 мм. Наблюденный максимум осадков за сутки был отмечен 7 августа 1928 г. и составил 50 мм.

Облачность.

В течение года наблюдается ясных дней по общей облачности в среднем 35 дней, по нижней – 124.

В годовом ходе повторяемость пасмурных дней по общей облачности колеблется в разные месяцы от 49% в июле до 75% в октябре, повторяемость пасмурного неба по нижней облачности в феврале составляет 14 %, в октябре – 53 %. Повторяемость ясной погоды больше в зимние месяцы: в феврале-марте повторяемость ясного неба по общей облачности – 30-34%, по нижней – 67-76%.

Ветровой режим. Направление и скорость ветра у поверхности земли зависит от распределения атмосферного давления, рельефа местности и других физико-географических особенностей.

Таблица № 4. Повторяемость направлений ветра и штилей, %

| Метеостанция | Период | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мотыгино | Январь | 8 | 20 | 2 | 3 | 9 | 37 | 17 | 4 | 44 |
|  | Июль | 14 | 26 | 6 | 8 | 10 | 18 | 13 | 5 | 26 |
|  | Год | 10 | 18 | 5 | 7 | 9 | 28 | 18 | 5 | 29 |

Из приведенных данных следует, что преобладающими ветрами в течение года являются юго-западные.

Рис. 1. Повторяемость направлений ветра и штилей

Средняя годовая скорость ветра 2,5 м/сек, наименьшие скорости ветра наблюдаются в январе и феврале – 1,9 м/сек, наибольшие - осенью, в октябре – 3,1 м/с. Вероятность штилевой погоды (0-1м/сек) составляет 42,1 %, наиболее вероятна безветренная погода в августе (49,6 %), в мае этот показатель уменьшается до 33 %.

В среднем в течение года бывает 15 дней с сильным ветром (более 15 м/с), как правило, сильный ветер более вероятен в марте и ноябре, то есть в переходные периоды.

Таблица № 5. Климатические показатели и распределение их в течение года

| № | Климатические показатели | м/ст. Мотыгино |
| --- | --- | --- |
| 1 | Средняя годовая температура воздуха, °С | -2,3 |
|  | Средняя температура января, °С | –22,9 |
|  | Средняя температура июля, °С | +18,3 |
|  | Абсолютный минимум температур, °С | –56 |
|  | Абсолютный максимум температур, °С | 37 |
|  | Средний минимум температур (январь), °С | –27,8 |
|  | Средний максимум температур (июль) , °С | +24,9 |
|  | Средняя дата наступления первого заморозка | 7. IX |
|  | Средняя дата наступления последнего заморозка | 7.VI |
|  | Продолжительность безморозного периода, дней | 91 |
|  | Суточный максимум осадков, мм | 40 |
|  | Температура воздуха самой холодной пятидневки, °С | - 46 |
|  | Температура воздуха наиболее холодных суток, обеспеченностью 0,92, °С |  |
|  | Средняя температура воздуха отопительного периода, °С | -10,1 |
|  | Продолжительность отопительного периода , дней | 249 |

Опасные атмосферные явления:

Туманы. По данным м/ст Мотыгино (383 м над уровнем моря) за год в среднем наблюдается 22 дня с туманом, наиболее вероятны они с июля по сентябрь, в августе может наблюдаться до 5 дней с туманом. Средняя продолжительность тумана в день с туманом составляет 5,6 часа, в холодное время года туманы продолжительнее (7,6 ч), чем в теплое (3,6 ч).

Метели возможны с октября по апрель. В течение года бывает в среднем 31 день с метелью. Максимум их приходится на декабрь – 7 дней, в отдельные годы – до 68 дней в году, 13 дней за месяц (декабрь).

Метели достаточно продолжительны, около 9 часов в день с метелью. Общая продолжительность метелей в течение холодного периода 731 час, из них 94 ч приходится на декабрь.

Метели возникают чаще всего при юго-западном направлении ветра (36%). Скорость ветра при метелях чаще всего 6-9 м/с и более, но случаются метели и при скорости менее 6 м/с.

Поземки в большей степени, чем метели зависят от местных условий. Сдувая снег, с открытых мест, и надувая сугробы у препятствий, поземки наносят большой ущерб автотранспорту. Поземка наблюдается 7 дней в году.

Грозы – довольно частое явление на рассматриваемой территории. Среднее число дней с грозой в году 20. Наиболее часто они наблюдаются с июня по август (от 4 дней до 8 дней в месяц). В отдельные годы в июле наблюдалось до 19 дней с грозой, всего за теплый сезон – 33. Средняя продолжительность гроз всего 31,9 часа в году, в день с грозой – 1,5 часа.

Грозы – опасное метеорологическое явление, они сопровождаются сильными электрическими разрядами, которые повреждают линии связи и электропередач, вызывают пожары.

Град – явление для данной территории довольно редкое. Среднее число дней с градом в году 0,8, наибольшее число их приходится на июнь (0,3). Наибольшее число дней с градом в году достигает 3, этот показатель наблюдается и в июне месяце.

### 2.2. Орография

Рабочий поселок Южно-Енисейский, расположен на восточном склоне Енисейского кряжа.

Рельеф Енисейского кряжа разнообразен. Междуречья кряжа большей частью уплощённые или куполовидные, речные долины глубокие, крутосклонные, расчленяют кряж на отдельные массивы. Основной фон рельефа составляют низкогорные пространства, поверхность которых сложена докембрийскими кристаллическими сланцами и гнейсами, пронизанными интрузиями гранитов и перекрытыми по окраинам палеозойскими и юрскими осадочными породами, расчленена сетью глубоких речных долин на ряд изолированных невысоких гряд с куполообразными вершинами, достигающими 500-600 м.

Вдоль поселка протекает река Удерей. Преобладающая часть поселка занимает правый более пологий берег долины реки с уклоном 9 %.  Левый берег несколько круче и имеет уклон 11 %. На юге поселка расположена Зеленая гора (548,9 мБс) с крутым западным склоном в сторону реки Удерей.

Застройка поселка расположена на отметке 335-390 мБс.

### 2.3. Гидрография и гидрология

Гидрологическая сеть рассматриваемого района представлена рекой Удерей, которая принадлежит к бассейну реки Ангара.

Река Удерей – правый приток р. Каменка, впадает в него на расстоянии 124 км от устья. Длина реки 113 км,  общая площадь водосбора – 2060 км2. Удерей горно-таежная река, с террасированной долиной.

Уровенный режим. Для реки характерно резкое повышение уровня весной. Река имеет питание от таяния снегов и дождевых осадков. Весеннее половодье проходит в апреле - первой половине мая, дождевые паводки – позже (в июле - августе) и хорошо отделяются от половодья. Высота подъемов уровня воды за половодье 1,5-2,5 м, во время дождевых паводков 0,7-1,0 м. Замерзание и вскрытие реки происходит без ледохода.

Годовой сток. Годовой ход стока характеризуется высоким весенним половодьем и более низкими летними паводками, которые очень редко превышают максимум половодья, низкой, прерывистой летней и очень устойчивой зимней меженью.

Температурный режим.  На температуру воды реки оказывает влияние высота, широта местности, уклон реки и соотношение источников питания.

В годовом ходе температуры воды отчетливо выражено ее нарастание от времени вскрытия реки до июня и понижение, продолжающееся до появления ледовых образований. Средняя месячная температура уже в мае месяце изменяется в значительных пределах – от 1º до 10º.

Наиболее интенсивный нагрев воды происходит в апреле, максимум наступает в мае.

Ледовый режим начинается с появлением первых ледяных образований (заберегов, сала) в середине октября.

Ледостав наступает ранний – в конце октября, средний – в начале ноября и поздний  - в конце ноября. Толщина льда зависит от суровости зимы и влияния местных условий.

Вскрытие реки происходит в начале мая. На реке ледохода не бывает, лед тает на месте.

Химизм воды.

Минерализация и состав анионов речной воды:

- в период весеннего половодья – резко выражено преобладание НСО3‾ (44-50% экв.);

- в период летнее – осенней межени – очень резко выражено преобладание НСО3‾ (36-44% экв.);

- в период зимней межени – очень резко выражено преобладание НСО3‾ (36-44% экв.);

Вода в реке жесткая, сульфатная, во время паводков преимущественно хлоридная с выраженной минерализацией.

На реках Нижнеангарского бассейна, протекающих в переделах Енисейского кряжа, наблюдаются наибольшие модули половодья (до 200-250 л/сек. с 1 км2).

Наблюдения на р.Удерей Красноярским ЦГМС не ведутся, по этой причине информация о наивысших уровнях воды в р. Удерей 1% обеспеченности не предоставляется (приложение 2).

### 2.4. Геологическое строение

Основным геоструктурным элементом рассматриваемой территории  является Енисейская складчатая область.

Складчатые сооружении Енисейского кряжа сформированы в течение раннего и позднего докембрия и палеозоя, складчатость в которых завершилась в позднем докембрии или на рубеже докембрия и нижнего палеозоя.

Кряж сложен преимущественно древними плотными породами: известняками, песчаниками, конгломератами, сланцами, траппами (изверженные породы из группы базальтов, диабазов и габбро), залегающих в виде пластов.

Имеются обширные интрузии, в том числе докембрийские гранитоиды. Наиболее древние метаморфические породы – кристаллические сланцы, различные гнейсы, гранулиты, мраморы. В южной части кряжа породы относят к архейскому возрасту. Они образовались благодаря метаморфизации глинистых и песчано-мергелистых осадочных пород ещё до метаморфизации пронизанных пластовыми интрузиями диабазов. При метаморфизации выделялись некоторые легкоплавкие минералы, в частности, титанит. Поверх архейских залегает мощная свита метаморфизованных нижнепротерозойских пород. Они представлены также гнейсами, кристаллическими сланцами, магматитами и мраморами.

Верхнепротерозойские породы ещё меньше метаморфизированы, но распространены значительно шире, особенно в северной части кряжа. Это сланцы, филлиты, песчаники, доломиты, известняки с включениями магнезитов, железистые сланцы, кварциты. В песчаниках заключены гематитовые (железные) руды Ангаро-Питского бассейна. В западной части кряжа упомянутые породы переслаиваются и пронизываются вулканогенными туфолавами и порфиритами. Во многих местах метаморфические породы прорваны гранитными интрузиями и кварцевыми жилами, с которыми связаны месторождения золота. С резким угловым несогласием на метаморфизованных породах лежат песчано-сланцево-известняковые отложения нижнего кембрия. Они развиты на восточной и северной окраинах кряжа и распространяются восточнее. Во многих местах, особенно в западинах древнего рельефа, сохранилась суглинистая красноцветная кора выветривании, мощностью до 12 м. Поверх неё залегают (также в западинах) юрские глины с прослоями угля. С отложениями коры выветривания связаны месторождения бокситов.

### 2.5. Гидрогеологическая характеристика

Гидрогеологическая изученность территории на наличие месторождений подземных вод довольно низкая.

В гидрогеологическом отношении район расположен в регионе Енисейской гидрогеологической складчатой области.

В пределах области выделяются гидрогеологические массивы, сложенные архейскими и протерозойскими кристаллическими породами, адартезианские бассейны, в строении которых принимают участие разнообразные терригенные и карбонатные породы верхнего протерозоя, нижнего кембрия, и артезианские бассейны, выполненные терригенно-карбонатными отложениями палеозоя, мезозоя и кайнозоя. В гидрогеологических массивах развиты трещинные и трещинно-жильные пресные и ультрапресные подземные воды, в адартезианских и артезианских бассейнах преимущественным распространением пользуются трещинно-пластовые и порово-пластовые пресные подземные воды.

Водоносный комплекс представлен верхнепротерозойскими отложениями сухопитской серии с водообильностью до 1 л/сек, где водовмещающими отложениями служат сланцы, песчаники с трещинно-жильными водами.

Минерализация подземных вод составляет от 0,1 до 0,3 г/л, воды преимущественно гидрокарбонатные.

### 2.6. Экзогенные процессы и опасные явления

Карст. Карствующиеся породы в Енисейском кряже представлены доломитами, мраморами, реже известняками рифейского возраста. Наибольшим площадным распространением пользуются доломиты аладьинской, джурской, подъемской свит, известняки токминской, киргитейской и дашкинской свит. Они имеют мощности 300-500 м.

На площадях распространения растворимых пород фиксируются воронки, русла с частичной или полной потерей стока, высокодебитные источники. В этой области выявлены многочисленные карстовые впадины, выполненные отложениями мезозоя и раннего кайнозоя, которые образовались в обстановке восходящих тектонических движений малой интенсивности по механизму покрытого карста, в этих впадинах разведаны месторождения золота россыпного, которые приурочены к долинам рек Большой Мурожной и Талой (бассейн р. Удерей).

Радиологические условия в соответствии с требованиями п. 5.3.2. санитарных правил при проектировании должно быть предусмотрено чтобы среднегодовая эквивалентная равновесная объемная активность дочерних изотопов радона и торона в воздухе помещений ЭРОАRn + 4,6×ЭРОАTn не превышала 100 Бк/куб.м. При выборе участков под строительство зданий социально-бытового назначения плотность потока радона с поверхности грунта должна быть не более 80 Бк/м (кв.м.с), уровни гамма-излучения не должны превышать мощности дозы более чем на 0,2 мкГр/час.

Радиационная обстановка на территории края характеризуется наличием многочисленных глубинных разломов земной коры, облегчающих поступление радона к поверхности земли.

Сейсмичность. Согласно СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах» и Карт общего сейсмического районирования территории Российской Федерации - ОСР-97 территория Красноярского края оценивается на трех уровнях степеней сейсмической опасности и предусматривает осуществление антисейсмических мероприятий при строительстве объектов трех категорий, учитывающих ответственность сооружений: массовое строительство (карта А), объекты повышенной ответственности и особо ответственные объекты (карты В и С).

Приведен список населенных пунктов Красноярского края, расположенных в сейсмических районах, с указанием расчетной сейсмической интенсивности в баллах шкалы MSK-64 для средних грунтовых условий и трех степеней сейсмической опасности – А (10%), В (5%), С (1%) в течение 50 лет.

В ближайшем к Южно-Енисейску поселке Раздолинске вероятность возможного превышения интенсивности сейсмических воздействий в течение 50 лет в п. Южно-Енисейский составляет 6 баллов шкалы MSK-64 для средних грунтовых условий.

## 3. Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов

### 3.1. Минерально-сырьевые ресурсы

В районе поселка Южно-Енисейский имеется несколько коренных и россыпных месторождений золота и проявлений карбонатных пород, часть из которых разрабатывается.

Россыпь ручья Алексеевского, левого притока р. Б. Пескиной, расположена в 69 км к ССЗ от п. Мотыгино. Географические координаты: 58º47´с.ш., 93º34´ в.д. и 58º49´с.ш., 93º32´ в.д.

Золотоносный пласт сложен аллювиальными галечниками и элювием коренных пород. Он состоит из серии линз и прослоев мощностью от 2 до 4 м. Мощность пласта – 0,4-5,6 м при средней 1,3 м. Мощность торфов – от 1,1 до 9,4 м при средней 3,9 м. Плотик в основном ровный, участками слабоволнистый и сложен выветрелыми глинистыми сланцами. Средний уклон плотика 0,027.

Золото средней крупности, пластинчатое, комковидное. Пробность – 952.

ТКЗ по результатам разведки и переоценки утвердила запасы россыпи для раздельной гидромеханической обработки в следующих количествах: балансовые запасы категории С1 – пески – 175 тыс.м³, золота – 183 кг при среднем содержании 1046 мг/м³; категория С2 – пески – 5 тыс.м³, золота – 7 кг при среднем содержании 1400 мг/м³. Забалансовые запасы – пески – 14 тыс.м³, золота – 11 кг при среднем содержании 786 мг/м³.

Россыпь р. Б. Пескиной, левого притока р. Удерея, расположена на отрезке от устья до приустьевой части . Алексеевского – ее левого притока, и в 67 км от пос. Мотыгино на ССЗ. Географические координаты: 58º46´с.ш., 94º37´ в.д. и 58º47´с.ш., 94º34´ в.д.

Россыпь имеет крайне невыдержанный характер по всем основным параметрам, т.к. поражена дражными, мускульными подземными отработками. Мощность золотоносного аллювия изменяется от 1-2 м в целиках до 10 м на пойменных мускульных отвалах. В среднем мощность аллювия по разведанной части россыпи 5,1 м. Пески характеризуются хорошей промытостью. Мощность продуктивного горизонта от 0,2 до 3,2 м, иногда достигая 10 м. Ширина россыпи – 20-40 м.

Золото в основном пластинчатое, комковидное, встречаются зерна в сростках с кварцем. Крупность зерен средняя. Пробность – 908.

ТКЗ по результатам разведки и переоценки утвердила запасы россыпи для раздельной гидромеханической обработки в следующих количествах: балансовые запасы категории С1 – пески – 92 тыс.м³, золота – 80 кг при среднем содержании 870 мг/м; забалансовые запасы – пески – 27 тыс.м³, золота – 14 кг при среднем содержании 519 мг/м³.

Россыпь Верхне-Александровской террасы расположена на левом склоне р. Удерея, выше устья его левого притока руч. М. Пескина, в 62 км от пос. Мотыгино на ССЗ. Географические координаты: 58º45´с.ш., 94º36´ в.д. и 58º46´с.ш., 94º37´ в.д.

Участок сложен глинисто-щебенчатыми образованиями с обломками щебня до 25-30%, мощностью – 0,3-4,5 м; гравийно-галечными отложениями с песчано-глинистым заполнителем мощностью 0,6-1,8 м. Залежь пластовой формы мощностью 2,5-6,4 м, в среднем 4,5 м.

Золото мелкое, пластинчатое, реже таблитчатой формы. Пробность – 952.

ТКЗ для гидромеханической обработки в количестве: балансовые запасы категории С1 – пески – 83 тыс.м³, золота – 66 кг при среднем содержании 790 мг/м.

Россыпь Ефимовской террасы расположена на левом берегу р. Удерея, в 69 км от пос. Мотыгино на ССЗ. Географические координаты: 58º49´с.ш., 94º39´ в.д. и 58º50´с.ш., 94º39´ в.д.

Россыпь террасовая, аллювиальная, техногенно-целиковая. Аккумулятивный покров террасы представлен делювиальными отложениями склона, аллювиальными галечниками и элювием коренных пород. Мощность рыхлых образований – 1,2-10,2 м при средней 2,9 м.

Золото хорошо окатанное, пластинчатой формы, в основном мелкое (48,93%), пробность – 940.

ТКЗ для гидромеханической обработки в количестве: балансовые запасы категории С1 – пески - 180 тыс. м³, золота – 118 кг.

Россыпь левого увала р. Уронги и Александровской террасы расположена по левому террасоувалу р. Уронги и правой террасе р. Удерея, выше устья последней в 56 км от пос. Мотыгино на ССЗ. Географические координаты: 58º44´с.ш., 94º37´ в.д. и 58º43´с.ш., 94º36´ в.д.

Рыхлый покров террасы сложен склоновыми делювиально-пролювиальными образованиями и гравийно-галечными отложениями. Мощность рыхлого покрова – 8-14 м.

Золото в основном средней крупности, пластинчатой и комковидной формы (пробность – 932).

ТКЗ, рассмотрев результаты разведки и эксплуатации россыпи, утвердила остаточные запасы золота:

1. Запасы для дренажной отработки: балансовые категории С1 – горная масса - 647 тыс.м³, золота – 122 кг при среднем содержании 188 мг/м; забалансовые: горная масса – 189 тыс.м³, золота – 19 кг при среднем содержании 103 мг/м³.

2. Запасы для раздельной гидромеханической добычи: балансовые категории С1 – пески - 54 тыс.м³, золота – 49 кг при среднем содержании 676 мг/м. Забалансовые: пески – 45 тыс.м³, золота – 31 кг при среднем содержании 676 мг/м³.

Увальные россыпи Копьевская, Ударная, Нижнее-Елизаветская, расположенные в среднем течении р. Удерей, в 60 км к СЗ от пос. Мотыгино. Географические координаты: 58º52´с.ш., 94º26´ в.д. и 58º52´с.ш., 94º30´ в.д.

Мощность песков – 0,4-9,4 м при средней 3,6 м. Мощность торфов – 0,4-10,2 м при средней 4,9 м. Пробность золота – 929.

Золото средней крупности, хорошо окатанное. Золото приурочено к нижней части аллювия.

По результатам разведки были посчитаны запасы для раздельной гидромеханической добычи в количестве: категория С1 – пески - 182 тыс.м³, золота – 137 кг.

Россыпь Сократовской террасы расположена на левом склоне р. Удерея, выше его левого притока р. Б.Шалокит, в 63 км от пос. Мотыгино на ССЗ. Географические координаты: 58º44´с.ш., 94º34´ в.д. и 58º45´с.ш., 94º35´ в.д.

Разрез россыпи представлен покровными суглинками, глинами и валунами глинистых сланцев, кварца. Мощность горизонта – 0,3-1,6 м. Он подстилается гравийно-галечным горизонтом с песчано-глинистым цементом мощностью 1,6-2,6 м. Основание россыпи представлено зоной дезинтеграции коренных пород (сланцы) мощностью 2,6-3,4 м. Мощность торфов – 0,8-3,3 м при средней 2,4 м.

Золото мелкое, пластинчатой, комковидной формы, средней окатанности, с пробностью 932.

Запасы россыпи утверждены ТКЗ для гидромеханической добычи в следующих количествах: балансовые запасы категории С1 – пески – 45 тыс.м³, золота – 38 кг при среднем содержании 844 мг/м³ и забалансовые запасы - песков – 76 тыс.м³, золота – 28 кг при среднем содержании 366 мг/м³.

Россыпь Назойливой террасы расположена на правом склоне долины р. Удерея, ниже устья р. Уронги, в 61,5 км от пос. Мотыгино на ССЗ. Географические координаты центральной части области: 58º44´с.ш., 94º37´ в.д. и 58º45´с.ш., 94º38´ в.д.

Аккумулятивный покров террасы представлен коллювиальными образованиями мощностью 4,6-6,3 м и зоной дезинтеграции пород мощностью 6,3-7,1 м. Мощность залежи – 1,4-2,4 м при средней 1,8 м. Средняя мощность торфов – 5,3 м.

Золото мелкое и представлено зернами пластинчатой, комковидной и изотермической формы. Пробность золота – 952.

Запасы россыпи утверждены ТКЗ для гидромеханической обработки в следующих количествах: балансовые запасы категории С2 – пески - 255 тыс.м³, золота – 163 кг при среднем содержании 639 мг/м. Забалансовые запасы – пески – 70 тыс.м³, золота – 33 кг при среднем содержании 467 мг/м³.

Россыпь Нижне-Назойливой террасы расположена на правом склоне р. Удерея, севернее руч. Назойливого, в 63 км от пос. Мотыгино на ССЗ. Географические координаты центральной части области: 58º45´с.ш., 94º38´ в.д. и 58º46´с.ш., 94º39´ в.д.

Покров террасы представлен коллювиально-щебенчатыми образованиями и аллювиальными гравийно-галечными отложениями. Горизонт галечников невыдержан по мощности (средняя – 1,3 м). Мощность торфов – 1,2-7,2 м при средней 4 м.

Золото в основном мелкое, пластинчатой, комковидной и неправильной формы. Пробность – 952.

ТКЗ утвердила запасы россыпи для гидромеханической обработки в количестве: балансовые запасы категории С1 – пески - 67 тыс.м³, золота – 74 кг при среднем содержании 1094 мг/м. Забалансовые запасы – пески – 24 тыс.м³, золота – 22 кг при среднем содержании 933 мг/м³.

Россыпь Стрелковой террасы расположена на правом склоне р. Удерей, в левой стрелке р. Б. Шаарган, в 57,5 км от пос. Мотыгино на ССЗ. Географические координаты центральной части области: 54º42´с.ш., 94º31´ в.д. и 54º42´с.ш., 94º33´ в.д.

Покров террасы сложен глинисто-щебенчатыми и аллювиальными гравийно-галечными образованиями. Мощность пласта – 0,9-1,5 м. Средняя мощность торфов – 1,8 м.

Золото мелкое, пластинчатой и комковидной формы. Пробность – 932.

ТКЗ утвердила запасы россыпи для гидромеханической обработки в следующих количествах: балансовые запасы категории С1 – пески - 57 тыс.м³, золота – 49кг при среднем содержании 866 мг/м; С2 – пески – 2,5 тыс.м³, золота – 1,8 кг при среднем содержании 720 мг/м. Забалансовые запасы – пески – 32 тыс.м³, золота – 18 кг при среднем содержании 563 мг/м³.

Проявление Бабушкина гора расположено на водоразделе верховий р. Б. Пескиной и ее левого притока ключа Алексеевского, в 70 км к ССЗ от пос. Мотыгино. Географические координаты центральной части области: 58º48´с.ш., 94º30´ в.д.

Золотые руды – темно-серые филлиты кварц серецитового состава, пронизанные сетью кварцевых жил и прожилков. Руды золото-кварц-сульфидные, состав которых представлен множеством рудных и нерудных минералов. Пробность золота – 867-983. Зерна золота содержат свинец, медь, кобальт, хром, ванадий, лантан, титан, никель, серебро.

Общий ресурсный потенциал проявления по категории Р1 довольно значителен и позволяет отнести его по размерности к средним объектам.

Южно-Енисейское проявление расположено в 65 км к северу от пос. Мотыгино и в 3 км севернее пос. Южно-Енисейского. Географические координаты центральной части области: 58º43´с.ш., 94º44´ в.д.

Прослежен пласт известняков мощностью 20-30 м среди отложений сосновской свиты верхнего протерозоя, представленных в основном доломитами мощностью 200 м.

Карбонатные породы пригодны для получения строительной извести.

Прогнозные ресурсы категории Р2 – 5 млн.т.

### 3.2. Воздействие объекта на территорию и земельные ресурсы

На настоящий момент общая площадь территории рабочего поселка Южно-Енисейский – 263,91 га. Общая площадь производственных и коммунально-складских территорий составляет – 4,69 га, нарушенные земли – 20,82 га.

Значительная часть предприятий и организаций поселка  в последние десятилетия сократила объемы производства или ликвидирована, но территории для других целей не используются, возникли заброшенные пространства, составляющие в настоящее время – 4,68 га.

Таблица 6. Территории по функциональному использованию в пределах границы населенного пункта

| Наименование территории | Площадь /га/ | в %% к итогу |
| --- | --- | --- |
| А. Территория застройки. |  |  |
| Жилая застройка – всего: | 45,62 | 62,1 |
| в том числе: 1 этаж. усадебная. | 45,62 | 62,1 |
| Общественная застройка. | 2,28 | 3,1 |
| Спортивно-технические сооружения. | 1,41 | 1,9 |
| Улицы, площади, проезды. | 18,39 | 25,0 |
| Производственно коммунальные предприятия. | 0,83 | 1,1 |
| Не действующие предприятия. | 0,52 | 0,7 |
| Земли сельхозиспользования. | 0,91 | 1,2 |
| Рекреационные зоны. | 0,45 | 0,6 |
| Естественный ландшафт. | 3,1 | 4,3 |
| Итого в границах селитебной застройки: | 73,51 | 100/27,9 |
| Б. Внеселитебные территории. |  |  |
| Дороги. | 15,21 | 8,0 |
| Производственно-коммунальные предприятия. | 3,86 | 2,0 |
| Не действующие предприятия. | 4,16 | 2,2 |
| Земли сельхозиспользования. | 13,09 | 6,9 |
| Рекреационная зона. | 8,45 | 4,4 |
| Территория леса. | 10,02 | 5,3 |
| Естественный ландшафт. | 106,92 | 56,2- |
| Кладбище. | 1,78 | 0,9 |
| Водные акватории. | 6,09 | 3,2 |
| Нарушенные земли. | 20,82 | 10,9 |
| Итого внеселитебные территории: | 190,4 | 100/72,1 |
| Всего в ведении поселковой администрации: | 263,91 | 100,0 |

По генеральному плану в р.п. Южно-Енисейск предложено более рационально организовать промышленно-коммунальные площадки и территории, которые пустуют, заброшены.

Нарушенные земли, образованные в результате золотодобычи,  необходимо рекультивировать. Существующие несанкционированные свалки необходимо ликвидировать для развития жилищного строительства в поселке.

На расчетный срок предложены следующие  мероприятия:

- рациональная планировочная организация пустующих территорий под занятие малым бизнесом, коммунально-хозяйственных объектов ЖКХ, размещение офисов в юго-восточной части поселка;

- площадки для развития предприятий малого бизнеса, являющихся источниками воздействия на окружающую среду, проектом отводятся за пределами жилой застройки;

- в северной части поселка размещение на свободных площадках – прачечной и объектов малого бизнеса;

- нарушенные земли, образованные в результате золотодобычи,  необходимо рекультивировать;

- существующие несанкционированные свалки необходимо ликвидировать для развития жилищного строительства в поселке.

Реализация предложенных мероприятий  в генеральном плане приведет к упорядочению промышленной и коммунальной застройки, что улучшит качественное и безопасное проживание населения.

На перспективу граница земель рабочего поселка Южно-Енисейск остается неизменной.

### 3.3. Мероприятия по охране и рациональному использованию территориальных ресурсов

При осуществлении решений генерального плана рабочего поселка Южно-Енисейск необходимо выполнение следующих мероприятий, направленных на рациональное использование земель населенного пункта:

- предусматривается более качественная организация существующих промышленно-коммунальных площадок, в первую очередь не действующих (6,53 га);

- предусматриваются площадки для развития малого и среднего бизнеса (6,12 га), а так же коммунально-складского хозяйства и производств с учетом возможности организации санитарно-защитных зон;

- соблюдение санитарно-защитных зон и санитарных разрывов от источников загрязнения среды до жилых территорий, школ, ДОУ, больницы при новом строительстве;

- рекультивация нарушенных территорий – 50,6 га;

- рекультивация территории существующих несанкционированных свалок (1,62 га).

## 4. Мероприятия по охране воздушного бассейна от загрязнения

### 4.1. Характеристика существующего уровня загрязнения атмосферного воздуха

Состояние атмосферного воздуха в населенном пункте зависит от количества выбрасываемых загрязняющих веществ, расположения источников, способности атмосферы к самоочищению. Климатические особенности местности, такие как продолжительные периоды, со слабыми ветрами, приземные инверсии, создают неблагоприятные условия для рассеивания выбросов.

Территория р.п. Южно-Енисейск характеризуется относительно слабой степенью освоенности территории, невысокой плотностью населения, низким индексом антропогенного воздействия на атмосферный воздух.

В настоящее время единственным действующим предприятием является пилорама – ИП Веретнов С.В. Также в поселке расположен офис  ЗАО Золотодобывающая компания «Золотая звезда», производственная деятельность которой находится за границами поселка.

Существующее состояние атмосферы характеризуют фоновые концентрации загрязняющих веществ. Постоянных наблюдений за состоянием атмосферного воздуха в р.п. Южно-Енисейский не ведется ввиду отсутствия крупных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

В соответствие с поселками-аналогами с населением до 10 тыс. чел. фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе р.п. Южно-Енисейск имеют следующие значения, мг/м3:

Таблица 7.

| Наименование ингредиентов | ПДК средне-суточная, мг/ м3 | ПДК максимально-разовая, мг/ м3 | Фоновая концентрация загрязняющих веществ, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мг/м3 | доли ПДКм.р. |
| Диоксид серы | 0,05 | 0,5 | 0,015 | 0,03 |
| Оксид углерода | 3,0 | 5,0 | 1,5 | 0,3 |
| Диоксид азота | 0,04 | 0,2 | 0,05 | 0,25 |

Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ находятся в пределах максимально-разовых ПДК.

На сегодняшний день крупных источников загрязнения атмосферы в поселке не зарегистрировано. Конечно,  немаловажным фактором для загрязнения атмосферы является автотранспорт, создающий пыление на не асфальтированных дорогах. Проектом предусматривается реконструкция улиц в поселке с улучшением дорожного покрытия, это будет способствовать уменьшению загрязнений воздуха от автотранспорта.

В целом состояние воздушного бассейна в поселке оценивается как удовлетворительное.

### 4.2. Мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

Важной мерой по улучшению состояния атмосферы является упорядочение  коммунальных территорий в селитебной зоне, выделение зон развития промышленных предприятий, вынос производств, выделяющих вредности в воздушный бассейн, из селитебной зоны, организация санитарно-защитных зон.

Проектом предлагается рациональная организация пустующих территорий для производственной и непроизводственной  деятельности, для развития малого бизнеса.

В результате реализации предложенных мероприятий генерального плана произойдет упорядочение коммунальной застройки, что приведет к более четкому делению территории поселка по функциональному назначению и должно способствовать повышению качества проживания населения в селитебной зоне.

### 4.3. Мероприятия по защите от радиационного загрязнения.

Большое количество природных радиоактивных аномалий и рудопроявлений урана в крае обусловило вероятность повышенного природного радиоактивного фона.

Радоновая опасность зданий и помещений может быть обусловлена: 1) повышенным, сравнительно с кларком, содержанием урана в породах, слагающих грунты в основаниях зданий; 2) наличием разломов земной коры и связанных с ними зон трещиноватости, характеризующихся высокой проницаемостью для радиоактивных эманаций, поступающих из недр земли; 3) повышенным содержанием естественных радионуклидов, в том числе, радона в подземных водах.

Мероприятия по защите от радиационного загрязнения:

- Проведение радиологических исследований площадок на стадии отвода участков под строительство.

- Осуществление контроля пород на содержание ЕРН и радона в котлованах перед укладкой фундаментов.

## 5. Охрана поверхностных и подземных вод от загрязнения и истощения

### 5.1. Состояние и охрана поверхностных вод

Территорию поселка пересекает в меридиональном направлении река Удерей.  Водоохранная зона р. Удерей по «Водному кодексу Российской Федерации» составляет 200 м. Водоохранные зоны ручьев, впадающих в Удерей на территории поселка – 50 м. р

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В пределах водоохранной зоны запрещается:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями, установленными для водоохранных зон, запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос закрепляются на местности специальными информационными знаками в соответствии с земельным законодательством.

В водоохранную зону реки попадают площадки не действующих в настоящее время предприятий, электроподстанции, котельной, дизельгенератора. Также попадают небольшие участки жилой усадебной застройки с огородами по улицам Правонабережная, Первомайская, Советская.

В настоящее время водоснабжение поселка осуществляется от колодцев. Водоснабжение объектов общественно-деловой застройки и проектируемых жилых кварталов предлагается централизованное.

В рабочем поселке нет разведанных месторождений подземных вод. Для размещения проектируемого водозабора нужно выполнить гидрогеологические изыскания для определения и обоснования места расположения.

В настоящее время сети и сооружения  централизованной канализации в р.п. Южно-Енисейск отсутствуют. Очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации отсутствуют. Канализование производится при помощи надворных туалетов и выгребных ям. Генеральным планом предлагается строительство комплекса очистных сооружений за границей поселка с соблюдением зон санитарной охраны.

### 5.2. Перечень мероприятий по охране поверхностных и подземных вод

- Закрепление на местности специальными информационными знаками в соответствии с земельным законодательством границ водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы реки Удерей.

- Эксплуатация хозяйственных и иных объектов, попадающих в водоохранную зону при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану реки и ручьев от загрязнения, засорения и истощения вод.

- Проведение гидрогеологических изысканий для проектирования и строительства нового хозяйственно-питьевого водозабора.

- Выполнить проект зон санитарной охраны для проектируемого водозабора. Организация зон санитарной охраны от водозабора.

- Строительство канализационных очистных сооружений полной биологической очистки.

- Полное инженерное обеспечение новых площадок для строительства жилья и предприятий.

## 5. Мероприятия в области обращения с отходами

Одной из важнейших проблем  является отсутствие рациональной системы сбора и вывоза бытовых отходов.

Население вывозит ТБО  на несанкционированные площадки вблизи населенного пункта, чем загрязняют территорию. Основные нарушения, регистрируемые на несанкционированных свалках: отсутствие ограждений территорий мест захоронения ТБО, отсутствие зонирования территорий, отсутствие твердого покрытия территорий хозяйственной зоны, контрольных скважин для учета влияния фильтрата на грунтовые воды, контрольно-дезинфицирующих установок для обработки мусоровозов и мусоросборочных контейнеров, несанкционированный приём на полигоны ТБО промышленных отходов 1-го класса опасности (отработанные люминесцентные лампы), сжигание отходов.

Для улучшения экологической ситуации в поселке Южно-Енисейск предусмотрено организовать систему удаления твердых бытовых отходов на договорной основе.

Проектом рекомендуется обустройство площадки временного хранения ТБО – отсыпка подъездного пути до площадки временного хранения ТБО, оформление необходимой документации, содержание площадки, изготовление и установка указателей на площадки временного хранения ТБО, изготовление и установка знаков запрещающих свалку мусора. Регулярный вывоз с площадки временного хранения отходов осуществляется спецтранспортом на санкционированный объект размещения ТБО по договору.

Организация рациональной системы сбора, временного хранения, регулярного вывоза твердых бытовых отходов и уборки территорий должна удовлетворять требованиям "Санитарных правил содержания территорий населенных мест" (5 августа 1988 г. № 4690-88).

В соответствии с Федеральным Законом №89-ФЗ от 24 июня 1998 года «Об отходах производства и потребления» организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора относится к вопросам местного значения администрации поселения, организация утилизации и переработки отходов отнесена к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов.

Для совершенствования системы сбора ТБО от населения и организаций требуется:

- размещение контейнерных площадок,

- заключение договоров на сбор и вывоз ТБО.

Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м.

На территории поселка Южно-Енисейск  должны быть выделены специальные площадки для размещения контейнеров с удобными подъездами для транспорта. Площадка должна быть открытой, с водонепроницаемым покрытием и желательно огражденной зелеными насаждениями.

Проектом рекомендуется организация раздельного сбора ТБО для более эффективной утилизации отходов и возможности  вторичного использования.

Расчет количества твердых бытовых отходов выполнен в зависимости от проектной численности населения. В соответствии с СНиП 2.07.01-89* принята норма 300 кг на 1 человека в год с учетом общественных зданий.

Для дальнейших проектных проработок принят вариант социально-экономического прогноза развития поселка с численностью населения на I очередь 653 чел., на расчетный срок – 660 чел.

Общее количество твердых бытовых отходов по п. Южно-Енисейск составит:

- на I очередь		300 кг × 653 тыс.чел. = 0,196 тыс. тонн в год

- на расчетный срок  300 кг × 660 тыс.чел. = 0,198 тыс. тонн в год

Площадь твердых покрытий, подвергающихся уборке в Причулымском сельсовете,  на перспективу составит 175000 м2. Смет с твердых покрытий при норме 5 кг с 1 м2 твердых покрытий в год составит:

- на расчетный срок 	5 кг  175000 м2 = 875 т /год

Таблица № 8. Необходимое количество машин

|  | Нормативное | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Мусоровозы | 20 на 100 тыс. жителей | 1 | 1 |
| Уборочные | 60 на 1 млн. м2 улич. покрытий | 11 | 11 |

В связи с распространением энергосберегающих ламп в быту необходимо разработать механизм их утилизации. Отработанные энергосберегающие лампы относятся к ртутьсодержащим отходам (I класса опасности), необходимо поэтому организовать пункт приема отработанных энергосберегающих ламп от населения с последующей отправкой их на демеркуризацию.

В соответствии с «Ветеринарно- санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», утвержденным Главным государственным ветеринарным инспектором РФ, биологические отходы предполагается утилизировать путем обеззараживания в биотермических ямах. Выбор и отвод земельного участка для строительства скотомогильника или отдельно стоящей биотермической ямы проводят органы местной администрации по представлению организации государственной ветеринарной службы, согласованному с местным центром санитарно-эпидемиологического надзора.

Скотомогильники (биотермические ямы) размещают на сухом возвышенном участке земли площадью не менее 600 кв. м.

Размер санитарно-защитной зоны от скотомогильника (биотермической ямы) до:

- жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) – 1000 м;

- скотопрогонов и пастбищ – 200 м;

- автомобильных, железных дорог в зависимости от их категории – 50 -300 м.

Мероприятия в области обращения с отходами:

- совершенствование договорной системы в области сбора и вывоза бытовых и промышленных отходов, приближение к 100-процентному рубежу охвата населения и хозяйствующих субъектов договорами на сбор и вывоз отходов;

- определение количества контейнеров для населения и разработка схемы размещения контейнерных площадок;

- устройство контейнерных площадок с твердым покрытием;

- заключение договоров на вывоз ТБО с организацией, имеющей соответствующую лицензию, организация регулярного вывоза мусора;

- разработка программы раздельного сбора ТБО;

- организация пункта приема ртутьсодержащих отходов от населения с последующей передачей их по договору на демеркуризацию;

- ведение разъяснительной работы среди населения о системе сбора и утилизации ТБО, биологических отходов, ртутьсодержащих отходов, об опасности загрязнения окружающей среды отходами;

- ликвидация несанкционированных свалок;

- строительство биотермической ямы.

## 6. Охрана растительности  и животного мира

Площадь озелененных территорий общего пользования – парков, садов, скверов, бульваров составляет в настоящее время 9,08 га или 138,98 м2/чел, что соответствует нормам СНиП 2.07.01-89*. Площадь озелененных территорий общего пользования в поселениях допускается увеличивать для лесостепи на 10-20 %.

На перспективу в соответствие с генеральным планом площадь зеленых насаждений общего пользования составит 8,6 га или 130,3 м2/чел.

Генеральным планом рекомендуется озеленение и благоустройство территорий общего пользования (общественного центра и улиц) способствующих созданию благоприятных условий для труда и отдыха жителей, формированию образа рабочего посёлка Южно-Енисейск.

Животных и растений, включенных в Красные книги Красноярского края и России, на территории поселка не имеется.

# 7. Перечень мероприятий по  охране окружающей среды

При осуществлении решений генерального плана поселка необходимо выполнение следующих мероприятий, направленных на рациональное использование земель населенного пункта:

- рациональная планировочная организация пустующих территорий под занятие малым бизнесом, коммунально-хозяйственных объектов ЖКХ, размещение офисов в юго-восточной части поселка;

- площадки для развития предприятий малого бизнеса, являющихся источниками воздействия на окружающую среду, проектом отводятся за пределами жилой застройки;

- нарушенные земли, образованные в результате золотодобычи,  необходимо рекультивировать – 50,6 га;

- в северной части поселка размещение на свободных площадках – прачечной и объектов малого бизнеса;

- существующие несанкционированные свалки необходимо ликвидировать для развития жилищного строительства в поселке (1,62 га);

- предусматривается более качественная организация существующих промышленно-коммунальных площадок, в первую очередь не действующих (6,53 га);

- предусматриваются площадки для развития малого и среднего бизнеса (6,12 га), а так же коммунально-складского хозяйства и производств с учетом возможности организации санитарно-защитных зон;

- соблюдение санитарно-защитных зон и санитарных разрывов от источников загрязнения среды до жилых территорий, школ, ДОУ, больницы при новом строительстве.

Для сохранения благоприятной экологической ситуации и снижения количества поступающих в воздушный бассейн загрязняющих веществ необходимо проведение следующих мер:

- контроль за достижением и соблюдением установленных нормативов выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду;

- выполнение технологических мероприятий для уменьшения объемов отходящих газов и подавления вредных выбросов в воздушный бассейн от  стационарных источников атмосферных загрязнений (применение малоотходных технологий, современного оборудования, эффективных методов очистки);

- при размещении предприятий следует отдать предпочтение современным малоотходным технологиям и высокоэффективным методам очистки воздуха.

Мероприятия по защите от радиационного загрязнения:

- проведение радиологических исследований площадок на стадии отвода участков под строительство;

- осуществление контроля пород на содержание ЕРН и радона в котлованах перед укладкой фундаментов.

Мероприятия по охране водных объектов, подземных вод:

- закрепление на местности специальными информационными знаками в соответствии с земельным законодательством границ водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы реки Удерей;

- эксплуатация хозяйственных и иных объектов, попадающих в водоохранную зону при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану реки и ручьев от загрязнения, засорения и истощения вод;

- проведение гидрогеологических изысканий для проектирования и строительства нового хозяйственно-питьевого водозабора;

- строительство канализационных очистных сооружений полной биологической очистки;

- выполнить проект зон санитарной охраны для проектируемого водозабора. Организация зон санитарной охраны от водозабора;

- полное инженерное обеспечение новых площадок для строительства жилья и предприятий.

Мероприятия по совершенствованию системы сбора и утилизации отходов:

- совершенствование договорной системы в области сбора и вывоза бытовых и промышленных отходов, приближение к 100-процентному рубежу охвата населения и хозяйствующих субъектов договорами на сбор и вывоз отходов;

- определение количества контейнеров для населения и разработка схемы размещения контейнерных площадок;

- устройство контейнерных площадок с твердым покрытием;

- заключение договоров на вывоз ТБО с организацией, имеющей соответствующую лицензию, организация регулярного вывоза мусора;

- разработка программы раздельного сбора ТБО;

- организация пункта приема ртутьсодержащих отходов от населения с последующей передачей их по договору на демеркуризацию;

- ведение разъяснительной работы среди населения о системе сбора и утилизации ТБО, биологических отходов, ртутьсодержащих отходов, об опасности загрязнения окружающей среды отходами;

- ликвидация несанкционированных свалок;

- строительство биотермической ямы.

#### ПРИЛОЖЕНИЯ

#### Приложение 1.  Справка о полезных ископаемых в п.Южно-Енисейский

#### Приложение 2. Справка из Гидрометеоцентра