Инв. №

Экз.№

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ

«КРАСНОЯРСКГРАЖДАНПРОЕКТ»

###### Шифр: 672-11

Заказчик: Администрация Мотыгинского района

Наименование объекта: Генеральный план п. Южно - Енисейск

Мотыгинского района Красноярского края

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ТОМ I

АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

Директор института                                                              А.Г. Лапицкий

Первый заместитель директора –

главный инженер	    Ю.И. Кучеренко

Заместитель директора по

градостроительной деятельности				     Т.П. Лисиенко

Главный инженер проекта                                                    Л.Г. Устинова

г. Красноярск, 2011г.

Проект разработан коллективом мастерской градостроительного проектирования

Начальник мастерской:					        Л.Г. Устинова

Архитектурная часть:

Главный специалист						          А.И. Кузакова

Рук. проекта					                               Е. Д. Свидрицкая

Экономическая часть:

Рук. проекта                                                                                 Н. А. Жилкина

Транспортная инфраструктура:

Главный специалист						          Л.М. Резвых

Рук. проекта							          А.Г. Мельников

Охрана окружающей среды:

Главный специалист						          Н.И. Васильева

Ведущий инженер							 Ю.М. Зорькина

Инженерная подготовка территории:

Ведущий инженер							М.В. Клюкас

Инженерная инфраструктура:

Главный специалист							Д.Б. Тугужаков

Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям (ИТМ ГО и ЧС):

Рук. проекта						                    П.А. Марченков

Ведущий инженер							М.В. Клюкас

СОСТАВ ПРОЕКТА

А. Графические материалы

| № пп | Наименование чертежа | масштаб | № листа | Инвентарный номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ситуационная схема. Схема расположения поселка в системе края | М 1:10000 | 1 | 17/6029 |
| 2. | Схема адресной привязки | М 1:5000 | 2 | 17/6030 |
| 3 | Схема современного состояния и использования территории Схема планировочных ограничений | М 1:5000 | 3 | 17/6031 |
| 4 | Схема генерального плана Схема функционального зонирования Схема охраны окружающей среды | М 1:5000 | 4 | 17/6032 |
| 5 | Схема транспортной инфраструктуры | М 1:5000 | 5 | 17/6033 |
| 6 | Схема вертикальной панировки инженерной подготовки территории | М 1:5000 | 6 | 17/6034 |
| 7 | Схема инженерной инфраструктуры | М 1:5000 | 7 | 17/6035 |

Б. Текстовые материалы

ТОМ I. Архитектурно-планировочное решение                      инв. № 17/6036

ТОМ II. Инженерная инфраструктура                                      инв. № 17/6037

ТОМ III. Мероприятия по охране окружающей среды.	      инв. № 17/6042

ТОМ IV. Инженерно-технические мероприятия                     инв. № 17/6038 сп

гражданской обороны. Мероприятия по                 инв. № 17/6039 сп

чрезвычайным ситуациям (ИТМ ГО и ЧС)             инв. № 17/6040 сп

CD-диск – материалы формат JPEG ,                                        инв. № 248 «Д»

материалы презентации

Содержание

ТОМ I

Введение	5

ГЛАВА I ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ (УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ МАТЕРИАЛОВ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА)	7

Раздел 1. Цели и задачи генерального плана	7

Раздел 2. Перечень мероприятий по территориальному планированию	7

2.1. Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры.	7

2.2. Социально-экономические мероприятия.	8

2.3. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры	11

2.4. Инженерные мероприятия	12

2.5. Мероприятия по развитию инженерной  инфраструктуры	12

2.6. Мероприятия по охране окружающей среды	13

2.7. Мероприятия  по нормативно-правовому обеспечению	15

реализации генерального плана.	15

ГЛАВА I I МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА	15

Часть 1.  Природные условия	15

Часть 2. Характеристика современного состояния и условий развития Мотыгинского района.	24

Часть 3. Характеристика современного состояния и условий развития р.п. Южно - Енисейск.	27

Часть 4. Экономическая база развития посёлка и население	34

4.1. Занятость населения.	34

4.2. Население и демографическая ситуация.	34

Часть 5.  Проектная организация территории.	35

5.3. Планировочная организация производственно-коммунальных территорий.	38

5.4. Озеленение.	39

5. 7. Организация малого предпринимательства.	45

Часть 6. Инженерная подготовка территории.	46

6.2. Организация поверхностного стока	47

Часть 7. Транспорт и улично-дорожная сеть.	50

Часть 8 Земли и их использование.	53

Функциональное использование территорий по проекту	53

генерального плана.	53

Часть9. Первая очередь строительства.	54

Часть 10. Основные технико-экономические показатели проекта	55

генерального плана.	55

ПРИЛОЖЕНИЯ	61

## Введение

Настоящий проект выполнен по заказу  администрации Мотыгинского района Красноярского края.

Обязательными положениями генерального плана являются:

- Установление зон различного функционального назначения и ограничений на использование территорий указанных зон при осуществлении градостроительной деятельности;

- Предложения по установлению границ населенного пункта;

- Решения по совершенствованию и развитию планировочной структуры;

- Параметры развития и модернизации инженерной, транспортной, производственной, социальной инфраструктур во взаимосвязи с развитием федеральной, региональной и межселенной инфраструктур и благоустройству территорий;

- Предложения по предельным размерам земельных участков для индивидуального жилищного строительства;

- Предложения по установлению границ зон охраны памятников истории и культуры, зон особо охраняемых природных территорий;

- Меры по защите территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и мероприятий по гражданской обороне;

- Предложения по выделению территорий резерва для развития населенного пункта;

- Меры по сохранению объектов историко-культурного и природного наследия;

- Меры по улучшению экологической обстановки;

- Первоочередные градостроительные мероприятия по реализации генерального плана, включая предложения по перечню объектов градостроительной деятельности, требующих разработки первоочередной градостроительной документации.

Реализация генерального плана осуществляется поэтапно:

- исходный год       - 2011 г.

- I очередь              - 2017 г.

- Расчетный срок    - 2027 г.

Исходные материалы предоставлены заказчиком на момент начала работы после заключения контракта. Поскольку процесс проектирования достаточно продолжительный и реализация генерального плана рассчитана на длительный срок, исходные данные принципиально не влияют на принятые решения по определению стратегии и направления развития поселка.

При разработке учитывались следующие материалы:

- Схема территориального планирования Красноярского края, разрабатываемая ФГУП «РосНИПИУрбанистики» в 2008 г.

- «Комплексная программа социально-экономического развития Мотыгинского  района на 2007- 2017 гг.»

Проект разрабатывался на топооснове масштаба 1:200000. Окончательно графические материалы представлены в масштабе 1: 5000, 1:10000 и 1:200000.

Проект выполнен в соответствии с правовыми требованиями, санитарными нормами, действующими на момент проектирования, обеспечивающими безопасное и комфортное проживание людей.

Нормативные ссылки:

- Градостроительный кодекс  РФ;

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;

- Федеральный закон от 03.06.2006 № 74-ФЗ «Водный кодекс РФ»;

- Федеральный закон от 11.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 21.02.1992 N 2395-1 (ред. от 27.12.2009)"О недрах";

- Федеральный закон от 04.12.2006 N 200-ФЗ Лесной кодекс;

- СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные нормы и санитарная классификация предприятий, сооружений и других объектов;

- СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;

- Закон Красноярского края № 19-4948 от 27.06.2006 г. О составе и порядке подготовки документов территориального планирования муниципальных образований края, о составе и порядке подготовки планов реализации таких документов;

- СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»

- СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»

- СанПиН 2.4.2.1178-02 Учреждения общего среднего образования;

- СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»

- СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения;

- ПУЭ. Издание 7.Правила устройства электроустановок.

- Постановление администрации Красноярского края от 07.12.2000 № 957-П «Об изменении границ и режима охраны памятников природы краевого значения».

- Постановление Совета администрации Красноярского края от 02.11.2006 г. №341-п «Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий в Красноярском крае на период до 2015 года».

В специальных разделах проекта дополнительно приводятся перечни используемых нормативных документов.

## ГЛАВА I ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ (УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ МАТЕРИАЛОВ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА)

## Раздел 1. Цели и задачи генерального плана

Основными целями проекта генерального плана р. П. Южно- Енисейск на расчетный период будет  являться:

1. Реализация принципа устойчивого развития посёлка.

2. Позиционирование поселка, как территории, привлекательной для проживания.

Для достижения поставленных генеральным планом целей необходимо решение следующих задач:

1. Создание современной системы социально-инженерной и транспортной инфраструктуры.

2. Создание эффективной системы защиты от стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

3.  Приведение качественной структуры жилищного фонда в соответствие с требованиями жилищного законодательства.

4.  Формирование экологически чистой и комфортной градостроительной среды.

5. Формирование привлекательного функционального зонирования территории.

В соответствии с назначением документов территориального планирования, согласно Градостроительного Кодекса РФ, для проекта генерального плана р. п. Южно- Енисейский,  в результате анализа исходных данных были также выделены следующие архитектурно-планировочные задачи:

-выделение площадок для развития производственной и предпринимательской деятельности на территории поселка;

-формирование основных культурно-административных центров поселка и системы подцентров;

-улучшение качества жилищного фонда, реконструкция и модернизация существующей застройки, строительство доступного комфортного жилья;

-создание системы озеленения.

## Раздел 2. Перечень мероприятий по территориальному планированию

## 2.1. Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры.

Для развития функционально-планировочной структуры  проектом генерального плана были намечены следующие мероприятия:

2.1.1. Приведение в соответствие с действующими санитарно-гигиеническими  требованиями существующих проблемных территорий.

1. Проведение ландшафтной рекультивации  несанкционированных свалок в северной части поселка и за границей проектирования.

2.  Проведение ландшафтной рекультивации  поймы реки  Удерей на  бывшей территории месторождения.

3. Проведение планировочной реорганизации производственных зон, учитывая возможности использования территорий бывших промышленных предприятий, которые прекратили свою деятельность в период экономического спада, под иные виды использования. На расчётный срок необходимо строительство пожарного депо.

2.1.2. Снос и замена ветхого жилья.

1.Упорядочение поселковой застройки и развитие центра на сносе и замене ветхого жилого фонда в центре поселка. Определение территорий для размещения культурно-бытовых объектов, необходимых поселку - ФАП, магазины, детский сад, предприятия общественного питания и др.

На расчетный срок необходимо построить новое здание средней школы на существующей площадке.

2.Ориентация в жилищном строительстве на доступное и комфортное   жильё. Проектом предполагается, что это будет малоэтажная усадебная застройка с размещением в ней объектов обслуживания.

3. Корректировка красных линий главных поселковых улиц.

2.1.3. Благоустройство селитебных территорий, зон озеленения общего пользования, рекреационных объектов.

1.Генпланом предусмотрено озеленение рекультивируемой зеленой оси поселка - поймы реки Удерей.

2.Планирование сквера в центральной части поселка по главным улицам Советская и Октябрьская в месте развития поселкового центра.

3. Озеленение и благоустройство главных и корректируемых улиц поселка.

4. Благоустройство двух детских площадок по улицам Спортивная и Советская.

## 2.2. Социально-экономические мероприятия.

Генеральный план п. Южно-Енисейск разработан на реальные показатели и возможности с учетом социально-экономического развития. После анализа показателей в динамике отмечается следующее:

2.2.1. Территориальный потенциал.

1.) Территория рабочего поселка Южно-Енисейск в проектируемых границах остается прежней - 263,91 Га.

2.) Основной объем осваиваемых территорий поселка планируется на внутреннем потенциале, это выборочная замена одного жилищного фонда другим более качественным и комфортным для проживания.

3.) Существующие промышленно-коммунальные площадки имеют достаточные территориальные возможности и предлагаются по генеральному плану использоваться более организованно (площадки под развитие малого и среднего предпринимательства и бизнеса).

4.) Большой потенциал естественного ландшафта около 51 га территории предлагается к рекультивации и организации рекреационных зон.

2.2.2. Социально-экономическое развитие и население.

В Мотыгинском районе в соответствии с программой Комплексного развития Нижнего Приангарья формируется несколько промышленных узлов со специализацией на горной добыче. Наиболее крупный из них - Мотыгинско-Раздолинский промышленный узел - является ключевым промышленным и расселенческим центром планировочного района. Ресурсов имеющихся месторождений достаточно, как для значительного расширения добычи (золото, тальк, магнезиты), так и для организации новых крупных ГОКов (по добыче железной руды и др.).

Рабочий поселок Южно - Енисейск предполагается в качестве базового населенного пункта для эксплуатации золоторудного месторождения Бабушкина гора и ЗИФа (занятость постоянного типа – 300 человек). Учитывая перспективы освоения месторождения лишь после 2017 г., численность населения поселка будет в период первой очереди уменьшаться, ввиду естественной убыли и составит 600 человек.

В проекте генерального плана строительство золотоизлекательной фабрики к расчетному сроку проекта  не рассматривается, предполагается, что реализация решений программы будет осуществляться за пределами расчетного срока настоящего проекта.

2.2.3. Жилищное и коммунальное хозяйство

Средняя обеспеченность населения  поселка общей  жилой площадью принимается:

на первую очередь -22 м2/человека.

на расчетный срок - 25 м2/человека.

При принятой численности населения и норме обеспеченности проектный жилищный фонд поселка Южно - Енисейск должен составлять:

14,366 тыс. м2 на 2016 год;

16,500 тыс. .2 на 2026 год.

Расчет объемов нового жилищного строительства по поселку Южно - Енисейск произведен с учетом следующих условий:

-существующий жилфонд с износом более 66% (8,317 тыс. м2) сносится или частично реконструируется к концу расчетного срока, а с износом более 30% (5,015 тыс. м2) к концу расчетного срока полностью сохраняется.

Однако, учитывая слабую строительную базу и большой удельный вес ветхого жилфонда (62.4 %), к сносу или реконструкции на первую очередь принимается  25% и на расчетный срок 60 % от объемов ветхого жилого фонда.

Всего по поселку убыль жилищного фонда на первую очередь составит 2,079 тыс. м2, на расчетный срок - 4,990 тыс. м2.

Сводный расчет объемов нового жилищного строительства приводится ниже.

Таблица № 2.2.1

| № п./п. | Показатели | Единица измерения | Всего 2011-2027г. | в том числе 2011-2017г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Численность населения на конец расчетного срока. | человек | 660 | 653 |
| 2 | Норма обеспеченности общей площадью. | м2/чел. | 25 | 22 |
| 3 | Требуется по расчету. | тыс. м2 | 16,500 | 14,366 |
| 4 | Имеется на 01.01.2011 год. | «-« | 13,332 | 13,332 |
| 5 | Сносится на расчетный период по естественному износу. | «-« | 4,990 | 2,079 |
| 6 | Сохраняемый жилищный фонд. | «-« | 8,342 | 11,253 |
| 7 | Объем нового жилищного строительства. п.3-п.6 | «-« | 8,158 | 3,113 |

2.2.4. Объекты обслуживания и социальной сферы

Дошкольные образовательные учреждения

Нормативное количество мест в детских дошкольных учреждениях на 1000 жителей на перспективу с учетом прогнозируемой демографической структуры населения принимается 62 места.

Расчетная потребность составит 41 место, новое строительство ДОУ на 45 мест.

Общеобразовательные школы

Расчетное количество мест в общеобразовательных школах при условии обучения всех детей в одну смену (исходя из нормы, рассчитанной по демографическим данным поселка - на расчетный срок 187 мест на 1000 жителей), к концу расчетного срока составит 123 места. Существующее здание школы к концу расчетного срока должно быть заменено, в связи с большим процентом  износа существующего здания на вновь построенную школу на 115 учащихся.

Предлагается использовать проект повторного применения. Спортивный зал школы будет рассчитан на обслуживание не только учеников, но и взрослого населения поселка.

Учреждения здравоохранения и социальной защиты населения

Генпланом предусматривается строительство на расчетный срок амбулатории или ФАПа на 23 посещения в смену, также проектом предлагается строительство на территории амбулатории детской молочной кухни на 80 порций в сутки.

Учреждения культуры

Проектом предлагается строительство библиотеки на 3 тыс. томов, которая способна обеспечить население данным видом услуг на перспективу.

Бытовое обслуживание и коммунальное хозяйство

Расчетная потребность в торговых предприятиях составляет на 2026 год 198 м2 торговой площади. Объем нового строительства 200 м2 торговой площади. Строительство намечается в жилых кварталах.

В перспективе намечается строительство столовой – кафе на 26 пос. мест в жилом квартале.

В целом по поселку предусмотрены учреждения бытового обслуживания населения: парикмахерская, мастерская по ремонту обуви и другие объекты. Общее количество работающих в учреждениях бытового обслуживания к концу первой очереди должно составлять не более 5 рабочих мест.

В соответствии с нормами пожарной безопасности, в населенном пункте с численностью населения от 1 до 7 тыс. человек необходимо наличие двух пожарных а/машин.

Проектом предлагается строительство в поселке Южно - Енисейск пожарного депо на 1 а/машину, так как существующее здание деревянное, ветхое (80% износа

## 2.3. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры

- Улично-дорожная сеть.

- Общая протяженность улично-дорожной сети поселка к расчетному сроку увеличится с 22,57км до 22,95км, в том числе на I очередь – до 22,70 км.

- Проектом намечено  построить и реконструировать  к расчетному сроку 22,95 км улично-дорожной сети, в том числе на I  очередь – 22,70 км. Улично-дорожная сеть на перспективу предусматривается с капитальным покрытием.

Автомобильный транспорт. Уровень автомобилизации легковыми автомобилями индивидуальных владельцев на 1000 жителей достигнет 350 автомобилей к расчетному сроку, в том числе на 1 очередь – до 250 автомобилей. Количество автомобилей индивидуальных владельцев увеличится до 163 единиц, в том числе на 1 очередь – до 231 единицы.

В проекте на расчётный срок предлагается разместить автостанцию у перекрёстка улиц Октябрьской и Советской.

Показатели развития транспортной инфраструктуры р. п. Южно-Енисейск.

| №№ | Наименование | Ед. изм. | Современное состояние | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население | чел | 653 | 653 | 660 |
| 2 | Площадь земель в пределах поселковой черты | кв. км | 2,6391 | 2,6391 | 2,6391 |
| 3 | Протяжённость улично-дорожной сети | км | 22,57 | 22,70 | 22,95 |
| 4 | Протяжённость магистральной улично-дорожной сети (главная улица села, основные поселковые дороги, основные улицы в жилой застройке) | км |  | 18,27 | 18,27 |
| 5 | Плотность улично-дорожной сети | км / кв. км | 8,55 | 8,60 | 8,70 |
| 6 | Плотность магистральной улично-дорожной сети | -//- | - | 6,92 | 6,92 |
| 7 | Уровень автомобилизации (индивидуальные автомобили) | авто на 1000 жителей | - | 250 | 350 |
| 8 | Количество индивидуальных легковых автомобилей | еди- ниц | - | 163 | 231 |

## 2.4. Инженерные мероприятия

## 2.5. Мероприятия по развитию инженерной  инфраструктуры

Водоснабжение:

В р.п.Южно-Енисейск  проектом предлагается выполнить строительство централизованной системы водоснабжения. Водоснабжение предлагается осуществлять путем устройства вводов в жилые дома.

Для этого проектом предлагается выполнить гидрогеологические изыскания для определения места расположения перспективного водозабора.

На 1 очередь строительства и на Расчетный срок проектируется строительство сетей водоснабжения из труб полиэтиленовых по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т».

В необходимых местах установить предохраненную от замерзания запорно-регулирующую арматуру и пожарные гидранты.

Проектом предлагается при проектоировании и строительстве  сооружений систем водоснабжения и их оборудования применять  решения, обеспечивающие ресурсо и энергосбережение, снижение затрат на их последующую эксплуатацию.

Канализация:

Проектом предлагается проектирование и строительство централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации для приема хозяйственно-бытовых сточных вод от жилой застройки и общественно-деловой застройки, с последующей очисткой.

На перспективу очистных сооружений проектом предлагается строительство очистных сооружений полной биологической очистки, с механическим обезвоживанием осадка и системой обеззараживания сточных вод.

Связь:

В состав проектируемых устройств,  входят:

- телефонные аппараты

- телефоны-автоматы

- уличные громкоговорители

Теплоснабжение:

К обеспечению автономным теплоснабжением и горячим водоснабжением приняты все 1-2  этажные дома в проектируемых и существующих кварталах. Для обеспечения теплоснабжением объектов проектируемой общественно-деловой застройки  проектом предлагается осуществить строительство индивидуальных котельных.

Котельные предлагается разместить на коммунальной территории, выделенной в пределах границ земельных участков образовательных учреждений, либо в встроенно-пристроенных помещениях.

Проектом предлагается теплоснабжение усадебной и индивидуальной малоэтажной застройки поселка осуществлять от индивидуальных отопительных котлов, работающих на различных видах топлива, в том числе газовых.  Индивидуальные отопительные котлы оборудовать системами дожига и оснастить фильтрами для очистки дымовых газов.

Энергоснабжение:

Для энергоснабжения проектируемых жилых кварталов проектом предлагается строительство ТП 6/0,4 кВ и воздушных линий энергоснабжения ВЛ 6 кВ.

Проектом предлагается выполнить модернизацию и реконструкцию существующих сетей  ВЛ 6/0,4 кВ и оборудования ТП 6/0,4 кВ, а так же дизельной электростанции.

## 2.6. Мероприятия по охране окружающей среды

При осуществлении решений генерального плана поселка необходимо выполнение следующих мероприятий, направленных на рациональное использование земель населенного пункта:

рациональная планировочная организация пустующих территорий под занятие малым бизнесом, коммунально-хозяйственных объектов ЖКХ, размещение офисов в юго-восточной части поселка;

площадки для развития предприятий малого бизнеса, являющихся источниками воздействия на окружающую среду, проектом отводятся за пределами жилой застройки;

нарушенные земли, образованные в результате золотодобычи,  необходимо рекультивировать – 50,6 га;

в северной части поселка размещение на свободных площадках – прачечной и объектов малого бизнеса;

существующие несанкционированные свалки необходимо ликвидировать для развития жилищного строительства в поселке (1,62 га);

предусматривается более качественная организация существующих промышленно-коммунальных площадок, в первую очередь не действующих (6,53 га);

предусматриваются площадки для развития малого и среднего бизнеса (6,12 га), а так же коммунально-складского хозяйства и производств с учетом возможности организации санитарно-защитных зон;

- соблюдение санитарно-защитных зон и санитарных разрывов от источников загрязнения среды до жилых территорий, школ, ДОУ, больницы при новом строительстве.

Для сохранения благоприятной экологической ситуации и снижения количества поступающих в воздушный бассейн загрязняющих веществ необходимо проведение следующих мер:

- контроль за достижением и соблюдением установленных нормативов выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду;

- выполнение технологических мероприятий для уменьшения объемов отходящих газов и подавления вредных выбросов в воздушный бассейн от  стационарных источников атмосферных загрязнений (применение малоотходных технологий, современного оборудования, эффективных методов очистки);

- при размещении предприятий следует отдать предпочтение современным малоотходным технологиям и высокоэффективным методам очистки воздуха.

Мероприятия по защите от радиационного загрязнения:

- проведение радиологических исследований площадок на стадии отвода участков под строительство;

- осуществление контроля пород на содержание ЕРН и радона в котлованах перед укладкой фундаментов.

Мероприятия по охране водных объектов, подземных вод:

- закрепление на местности специальными информационными знаками в соответствии с земельным законодательством границ водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы реки Удерей;

- эксплуатация хозяйственных и иных объектов, попадающих в водоохранную зону при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану реки и ручьев от загрязнения, засорения и истощения вод;

- проведение гидрогеологических изысканий для проектирования и строительства нового хозяйственно-питьевого водозабора;

- строительство канализационных очистных сооружений полной биологической очистки;

- выполнить проект зон санитарной охраны для проектируемого водозабора. Организация зон санитарной охраны от водозабора;

- полное инженерное обеспечение новых площадок для строительства жилья и предприятий.

Мероприятия по совершенствованию системы сбора и утилизации отходов:

- совершенствование договорной системы в области сбора и вывоза бытовых и промышленных отходов, приближение к 100-процентному рубежу охвата населения и хозяйствующих субъектов договорами на сбор и вывоз отходов;

- определение количества контейнеров для населения и разработка схемы размещения контейнерных площадок;

- устройство контейнерных площадок с твердым покрытием;

- заключение договоров на вывоз ТБО с организацией, имеющей соответствующую лицензию, организация регулярного вывоза мусора;

- разработка программы раздельного сбора ТБО;

- организация пункта приема ртутьсодержащих отходов от населения с последующей передачей их по договору на демеркуризацию;

- ведение разъяснительной работы среди населения о системе сбора и утилизации ТБО, биологических отходов, ртутьсодержащих отходов, об опасности загрязнения окружающей среды отходами;

- ликвидация несанкционированных свалок;

- строительство биотермической ямы.

## 2.7. Мероприятия  по нормативно-правовому обеспечению

## реализации генерального плана.

Мероприятия по достижению поставленных задач нормативно-правового обеспечения реализации генерального плана и устойчивого развития села: 
- подготовка и утверждение плана реализации генерального плана; 
- подготовка и  утверждение правил землепользования и застройки;

- подготовка документации по планировке территории; 
         - создание и введение информационной  системы обеспечения градостроительной деятельности -мониторинга реализации генерального плана.

## ГЛАВА I I МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Часть 1.  Природные условия

Южно-Енисейский – поселок городского типа в Мотыгинском районе Красноярского края. Расположен на восточном склоне Енисейского кряжа, в 527 км к северо-востоку от Красноярска и 359 км от железнодорожной станции Канск-Енисейский (на линии Красноярск-Тайшет).

Орография Енисейско-Саянской складчатой области, представлена низкогорными возвышенностями по нижнему течению Ангары на  Среднесибирском плоскогорье.

Территория района горно-таежная. Восточные склоны Енисейского кряжа покрыты сибирской пихтой, кедром, лиственничной и лиственнично-сосновой тайгой. Климат – резко континентальный. Почвы подзолистые и дерново-подзолистые.

Район проектирования в орографическом отношении представляет собой низкогорную возвышенность с колебанием абсолютных отметок 200-500 м.

Рельеф территории сложен докембрийскими осадочными образованиями, перекрытыми по окраинам палеозойскими и юрскими осадочными породами, расчлененными сетью глубоких речных долин на ряд изолированных невысоких гряд с вершинами, достигающими 500-600 м.

Мотыгинский район имеет богатые природные ресурсы, сельскохозяйственные угодья, позволяющие развивать сельское хозяйство и сопутствующие ему отрасли промышленности.

### 2.1. Климатическая характеристика

Климатическая характеристика приводится по материалам метеостанции  Мотыгино.

Территория поселка Южно-Енисейского относится к климатическому подрайону IВ. Климат резко континентальный, характеризуется различиями как между температурами зимы и лета, так и между дневными и ночными температурами.

Климатические условия формируются под влиянием сочетания ряда факторов различного масштаба: солнечной радиации, подстилающей поверхности, особенностей атмосферной циркуляции, наличием мощных горных систем, абсолютной высоты над уровнем моря.

Радиационный режим. Солнечная радиация, поступающая на земную поверхность, является одним из основных климатообразующих факторов. Приход солнечной радиации определяется, прежде всего, астрономическим фактором – продолжительностью дня и высотой солнца.

Максимум суммарной солнечной радиации на горизонтальную поверхность при безоблачном небе приходится на июль (903 МДж/м2). При средних условиях облачности радиационный баланс  деятельной поверхности с апреля по октябрь положительный и изменяется от 11 МДж/м2 в октябре до 343 МДж/м2 в июле, с ноября по март радиационный баланс принимает отрицательные значения.

По данным м/ст Енисейск средняя продолжительность солнечного сияния в году 1650 часов, наибольшая в июле – 278, наименьшая в декабре – 16 часов. Число дней без солнца – 103.

Температурный режим.

Средняя годовая температура воздуха отрицательная, -2,3°С.

Температура воздуха самой холодной пятидневки составляет -46ºС, продолжительность отопительного периода 249 суток. Средняя температура отопительного периода – -10,1 ºС.

Таблица № 2. Годовой ход средних месячных температур воздуха, ºС

| Месяцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| -22,9 | -19,4 | -10,9 | -1,2 | 6,3 | 14,8 | 18,3 | 15,1 | 8,0 | -0,9 | -13,2 | -21,5 | -2,3 |

За наступление зимы обычно принимают начало устойчивых морозов, соответствующее переходу среднесуточной температуры воздуха через -5ºС, в Мотыгинском районе это происходит 28 октября. Абсолютный минимум температуры воздуха наблюдается в январе и составляет -56,0ºС. Средняя температура самого холодного месяца января – -22,9ºС.

С прекращением устойчивых морозов (23 марта) начинается ранневесенний период.

За начало основного периода весны принимается время устойчивого перехода среднесуточной температуры через 0ºС, что происходит в конце  апреля. В отдельные годы весна может запаздывать или наступать раньше по сравнению со средней датой на 10-25 дней.

Весной наряду с частыми заморозками наблюдается интенсивное повышение дневных температур, характерно быстрое нарастание температур в течение месяца, особенно в апреле. Дневные температуры уже в мае могут быть довольно высокими, абсолютный максимум в этом месяце – +33ºС.

Началом летнего сезона является дата перехода средней суточной температуры через 10ºС – третья декада мая, длительность периода с температурой более 10ºС составляет 110 дней. Лето довольно жаркое, средняя температура самого жаркого месяца июля +18,3ºС. Абсолютный максимум наблюдается в июле и составляет +37ºС.

Средняя максимальная температура воздуха наиболее жаркого месяца составляет +24,9ºС. Сумма положительных температур составляет 1949ºС. Сумма активных температур составляет 1587ºС.

Дата перехода температуры воздуха через 10ºС к более низким значениям (14 сентября) принимается за начало осеннего периода. От сентября к октябрю происходит резкое понижение температуры. Наряду с этим средние минимальные температуры уже низки (2,8ºС) и в холодные ночи может понижаться до -11ºС, а 27 октября происходит переход средних суточных температур к отрицательным значениям.

Вегетационный период (с температурами выше +5 ºС) длится около 100-150 дней.

Средняя дата первого заморозка – 7 сентября, последнего заморозка – 7 июня, продолжительность безморозного периода около 91 дня.

Зимой чаще, чем в теплый период, возникают температурные инверсии (повышение температуры с высотой), при которых температура в понижениях рельефа оказывается ниже, чем на склонах возвышенностей с условиями хорошего стока воздуха.

В зимнее время температурная инверсия вызывает повышение температуры на возвышенностях на 10-15ºС по сравнению с нижележащими впадинами. В результате инверсий возникают ситуации застоя воздуха.

Температура почвы. Распределение температуры на поверхности и в верхних слоях почвы по территории в основном соответствует распределению температуры воздуха.

Первые осенние заморозки на поверхности почвы наблюдаются в среднем 3 апреля, последний заморозок летом – 7 июня, безморозный период длится 87 дней.

Глубина и характер промерзания почвы зависит от степени ее увлажнения, типа почвы, высоты снежного покрова, рельефа местности. Начало устойчивого промерзания почвы в Мотыгинском районе приходится на 24 октября, дата полного оттаивания почвы – 28 мая. Наибольшая за зиму  глубина промерзания почвы составляет в среднем 142 см, но в отдельные годы почва может промерзать на 150 см.

На склонах и возвышенных участках, где снег часто сдувается, промерзание почвы больше, чем в более защищенных от ветра понижениях.

Снежный покров. Продолжительность периода со снежным покровом в Мотыгинском районе составляет 192 дня.

Таблица № 3. Характеристика периода со снежным покровом

| Характеристики | Средняя | Самая ранняя | Самая поздняя |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата появления снежного покрова | 14 X | 27 IX | 1 XI |
| Дата образования устойчивого снежного покрова | 23 X | 9 X | 9 XI |
| Дата разрушения устойчивого снежного покрова | 27 IV | 13 IV | 20 V |
| Дата схода снежного покрова | 30 IV | 13 IV | 20 V |

Высота снежного покрова меняется год от года от 26 до 95 см на открытом месте, в среднем составляет 56 см. Наибольшая высота снежного покрова за зиму по данным м/ст. Мотыгино в поле колеблется в разные годы от 43 до 79 см, в среднем составляет 65 см. На поляне в лесу наибольшая высота снежного покрова за зиму изменяется в пределах 52-93 см, в среднем составляет 78 см.

Осадки. Общая сумма осадков за год составляет 556 мм. В холодный период с ноября по март выпадает лишь 187 мм осадков (25%).В теплый период года с апреля по октябрь, в результате циклонической деятельности, выпадает большее количество осадков – 369 мм или 75%. Максимум их приходится на июнь – август – 60-67 мм.

Твердых осадков – 32 %, жидких – 60 %, смешанных – 8%.

Суточный максимум осадков 5% обеспеченности – 40 мм. Наблюденный максимум осадков за сутки был отмечен 7 августа 1928 г. и составил 50 мм.

Облачность.

В течение года наблюдается ясных дней по общей облачности в среднем 35 дней, по нижней – 124.

В годовом ходе повторяемость пасмурных дней по общей облачности колеблется в разные месяцы от 49% в июле до 75% в октябре, повторяемость пасмурного неба по нижней облачности в феврале составляет 14 %, в октябре – 53 %. Повторяемость ясной погоды больше в зимние месяцы: в феврале-марте повторяемость ясного неба по общей облачности – 30-34%, по нижней – 67-76%.

Ветровой режим. Направление и скорость ветра у поверхности земли зависит от распределения атмосферного давления, рельефа местности и других физико-географических особенностей.

Таблица № 4. Повторяемость направлений ветра и штилей, %

| Метеостанция | Период | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мотыгино | Январь | 8 | 20 | 2 | 3 | 9 | 37 | 17 | 4 | 44 |
|  | Июль | 14 | 26 | 6 | 8 | 10 | 18 | 13 | 5 | 26 |
|  | Год | 10 | 18 | 5 | 7 | 9 | 28 | 18 | 5 | 29 |

Из приведенных данных следует, что преобладающими ветрами в течение года являются юго-западные.

Рис. 1. Повторяемость направлений ветра и штилей

Средняя годовая скорость ветра 2,5 м/сек, наименьшие скорости ветра наблюдаются в январе и феврале – 1,9 м/сек, наибольшие - осенью, в октябре – 3,1 м/с. Вероятность штилевой погоды (0-1м/сек) составляет 42,1 %, наиболее вероятна безветренная погода в августе (49,6 %), в мае этот показатель уменьшается до 33 %.

В среднем в течение года бывает 15 дней с сильным ветром (более 15 м/с), как правило, сильный ветер более вероятен в марте и ноябре, то есть в переходные периоды.

Таблица № 5. Климатические показатели и распределение их в течение года

| № | Климатические показатели | м/ст. Мотыгино |
| --- | --- | --- |
| 1 | Средняя годовая температура воздуха, °С | -2,3 |
|  | Средняя температура января, °С | –22,9 |
|  | Средняя температура июля, °С | +18,3 |
|  | Абсолютный минимум температур, °С | –56 |
|  | Абсолютный максимум температур, °С | 37 |
|  | Средний минимум температур (январь), °С | –27,8 |
|  | Средний максимум температур (июль) , °С | +24,9 |
|  | Средняя дата наступления первого заморозка | 7. IX |
|  | Средняя дата наступления последнего заморозка | 7.VI |
|  | Продолжительность безморозного периода, дней | 91 |
|  | Суточный максимум осадков, мм | 40 |
|  | Температура воздуха самой холодной пятидневки, °С | - 46 |
|  | Температура воздуха наиболее холодных суток, обеспеченностью 0,92, °С |  |
|  | Средняя температура воздуха отопительного периода, °С | -10,1 |
|  | Продолжительность отопительного периода , дней | 249 |

Опасные атмосферные явления:

Туманы. По данным м/ст Мотыгино (383 м над уровнем моря) за год в среднем наблюдается 22 дня с туманом, наиболее вероятны они с июля по сентябрь, в августе может наблюдаться до 5 дней с туманом. Средняя продолжительность тумана в день с туманом составляет 5,6 часа, в холодное время года туманы продолжительнее (7,6 ч), чем в теплое (3,6 ч).

Метели возможны с октября по апрель. В течение года бывает в среднем 31 день с метелью. Максимум их приходится на декабрь – 7 дней, в отдельные годы – до 68 дней в году, 13 дней за месяц (декабрь).

Метели достаточно продолжительны, около 9 часов в день с метелью. Общая продолжительность метелей в течение холодного периода 731 час, из них 94 ч приходится на декабрь.

Метели возникают чаще всего при юго-западном направлении ветра (36%). Скорость ветра при метелях чаще всего 6-9 м/с и более, но случаются метели и при скорости менее 6 м/с.

Поземки в большей степени, чем метели зависят от местных условий. Сдувая снег, с открытых мест, и надувая сугробы у препятствий, поземки наносят большой ущерб автотранспорту. Поземка наблюдается 7 дней в году.

Грозы – довольно частое явление на рассматриваемой территории. Среднее число дней с грозой в году 20. Наиболее часто они наблюдаются с июня по август (от 4 дней до 8 дней в месяц). В отдельные годы в июле наблюдалось до 19 дней с грозой, всего за теплый сезон – 33. Средняя продолжительность гроз всего 31,9 часа в году, в день с грозой – 1,5 часа.

Грозы – опасное метеорологическое явление, они сопровождаются сильными электрическими разрядами, которые повреждают линии связи и электропередач, вызывают пожары.

Град – явление для данной территории довольно редкое. Среднее число дней с градом в году 0,8, наибольшее число их приходится на июнь (0,3). Наибольшее число дней с градом в году достигает 3, этот показатель наблюдается и в июне месяце.

### 2.2. Орография

Поселок Южно-Енисейский, расположен на восточном склоне Енисейского кряжа.

Рельеф Енисейского кряжа разнообразен. Междуречья кряжа большей частью уплощённые или куполовидные, речные долины глубокие, крутосклонные, расчленяют кряж на отдельные массивы. Основной фон рельефа составляют низкогорные пространства, поверхность которых сложена докембрийскими кристаллическими сланцами и гнейсами, пронизанными интрузиями гранитов и перекрытыми по окраинам палеозойскими и юрскими осадочными породами, расчленена сетью глубоких речных долин на ряд изолированных невысоких гряд с куполообразными вершинами, достигающими 500-600 м.

Вдоль поселка протекает река Удерей. Преобладающая часть поселка занимает правый более пологий берег долины реки с уклоном 9 %.  Левый берег несколько круче и имеет уклон 11 %. На юге поселка расположена Зеленая гора (548,9 мБс) с крутым западным склоном в сторону реки Удерей.

Застройка поселка расположена на отметке 335-390 мБс.

### 2.3. Гидрография и гидрология

Гидрологическая сеть рассматриваемого района представлена рекой Удерей, которая принадлежит к бассейну реки Ангара.

Река Удерей – правый приток р. Каменка, впадает в него на расстоянии 124 км от устья. Длина реки 113 км,  общая площадь водосбора – 2060 км2. Удерей горно-таежная река, с террасированной долиной.

Уровенный режим. Для реки характерно резкое повышение уровня весной. Река имеет питание от таяния снегов и дождевых осадков. Весеннее половодье проходит в апреле - первой половине мая, дождевые паводки – позже (в июле - августе) и хорошо отделяются от половодья. Высота подъемов уровня воды за половодье 1,5-2,5 м, во время дождевых паводков 0,7-1,0 м. Замерзание и вскрытие реки происходит без ледохода.

Годовой сток. Годовой ход стока характеризуется высоким весенним половодьем и более низкими летними паводками, которые очень редко превышают максимум половодья, низкой, прерывистой летней и очень устойчивой зимней меженью.

Температурный режим.  На температуру воды реки оказывает влияние высота, широта местности, уклон реки и соотношение источников питания.

В годовом ходе температуры воды отчетливо выражено ее нарастание от времени вскрытия реки до июня и понижение, продолжающееся до появления ледовых образований. Средняя месячная температура уже в мае месяце изменяется в значительных пределах – от 1º до 10º.

Наиболее интенсивный нагрев воды происходит в апреле, максимум наступает в мае.

Ледовый режим начинается с появлением первых ледяных образований (заберегов, сала) в середине октября.

Ледостав наступает ранний – в конце октября, средний – в начале ноября и поздний  - в конце ноября. Толщина льда зависит от суровости зимы и влияния местных условий.

Вскрытие реки происходит в начале мая. На реке ледохода не бывает, лед тает на месте.

Химизм воды.

Минерализация и состав анионов речной воды:

- в период весеннего половодья – резко выражено преобладание НСО3‾ (44-50% экв.);

- в период летнее – осенней межени – очень резко выражено преобладание НСО3‾ (36-44% экв.);

- в период зимней межени – очень резко выражено преобладание НСО3‾ (36-44% экв.);

Вода в реке жесткая, сульфатная, во время паводков преимущественно хлоридная с выраженной минерализацией.

На реках Нижнеангарского бассейна, протекающих в переделах Енисейского кряжа, наблюдаются наибольшие модули половодья (до 200-250 л/сек. с 1 км2).

Наблюдения на р.Удерей Красноярским ЦГМС не ведутся, по этой причине информация о наивысших уровнях воды в р. Удерей 1% обеспеченности не предоставляется (приложение 2).

### 2.4. Геологическое строение

Основным геоструктурным элементом рассматриваемой территории  является Енисейская складчатая область.

Складчатые сооружении Енисейского кряжа сформированы в течение раннего и позднего докембрия и палеозоя, складчатость в которых завершилась в позднем докембрии или на рубеже докембрия и нижнего палеозоя.

Кряж сложен преимущественно древними плотными породами: известняками, песчаниками, конгломератами, сланцами, траппами (изверженные породы из группы базальтов, диабазов и габбро), залегающих в виде пластов.

Имеются обширные интрузии, в том числе докембрийские гранитоиды. Наиболее древние метаморфические породы – кристаллические сланцы, различные гнейсы, гранулиты, мраморы. В южной части кряжа породы относят к архейскому возрасту. Они образовались благодаря метаморфизации глинистых и песчано-мергелистых осадочных пород ещё до метаморфизации пронизанных пластовыми интрузиями диабазов. При метаморфизации выделялись некоторые легкоплавкие минералы, в частности, титанит. Поверх архейских залегает мощная свита метаморфизованных нижнепротерозойских пород. Они представлены также гнейсами, кристаллическими сланцами, магматитами и мраморами.

Верхнепротерозойские породы ещё меньше метаморфизированы, но распространены значительно шире, особенно в северной части кряжа. Это сланцы, филлиты, песчаники, доломиты, известняки с включениями магнезитов, железистые сланцы, кварциты. В песчаниках заключены гематитовые (железные) руды Ангаро-Питского бассейна. В западной части кряжа упомянутые породы переслаиваются и пронизываются вулканогенными туфолавами и порфиритами. Во многих местах метаморфические породы прорваны гранитными интрузиями и кварцевыми жилами, с которыми связаны месторождения золота. С резким угловым несогласием на метаморфизованных породах лежат песчано-сланцево-известняковые отложения нижнего кембрия. Они развиты на восточной и северной окраинах кряжа и распространяются восточнее. Во многих местах, особенно в западинах древнего рельефа, сохранилась суглинистая красноцветная кора выветривании, мощностью до 12 м. Поверх неё залегают (также в западинах) юрские глины с прослоями угля. С отложениями коры выветривания связаны месторождения бокситов.

### 2.5. Гидрогеологическая характеристика

Гидрогеологическая изученность территории на наличие месторождений подземных вод довольно низкая.

В гидрогеологическом отношении район расположен в регионе Енисейской гидрогеологической складчатой области.

В пределах области выделяются гидрогеологические массивы, сложенные архейскими и протерозойскими кристаллическими породами, адартезианские бассейны, в строении которых принимают участие разнообразные терригенные и карбонатные породы верхнего протерозоя, нижнего кембрия, и артезианские бассейны, выполненные терригенно-карбонатными отложениями палеозоя, мезозоя и кайнозоя. В гидрогеологических массивах развиты трещинные и трещинно-жильные пресные и ультрапресные подземные воды, в адартезианских и артезианских бассейнах преимущественным распространением пользуются трещинно-пластовые и порово-пластовые пресные подземные воды.

Водоносный комплекс представлен верхнепротерозойскими отложениями сухопитской серии с водообильностью до 1 л/сек, где водовмещающими отложениями служат сланцы, песчаники с трещинно-жильными водами.

Минерализация подземных вод составляет от 0,1 до 0,3 г/л, воды преимущественно гидрокарбонатные.

### 2.6. Экзогенные процессы и опасные явления

Карст. Карствующиеся породы в Енисейском кряже представлены доломитами, мраморами, реже известняками рифейского возраста. Наибольшим площадным распространением пользуются доломиты аладьинской, джурской, подъемской свит, известняки токминской, киргитейской и дашкинской свит. Они имеют мощности 300-500 м.

На площадях распространения растворимых пород фиксируются воронки, русла с частичной или полной потерей стока, высокодебитные источники. В этой области выявлены многочисленные карстовые впадины, выполненные отложениями мезозоя и раннего кайнозоя, которые образовались в обстановке восходящих тектонических движений малой интенсивности по механизму покрытого карста, в этих впадинах разведаны месторождения золота россыпного, которые приурочены к долинам рек Большой Мурожной и Талой (бассейн р. Удерей).

Радиологические условия в соответствии с требованиями п. 5.3.2. санитарных правил при проектировании должно быть предусмотрено чтобы среднегодовая эквивалентная равновесная объемная активность дочерних изотопов радона и торона в воздухе помещений ЭРОАRn + 4,6ЭРОАTn не превышала 100 Бк/куб.м. При выборе участков под строительство зданий социально-бытового назначения плотность потока радона с поверхности грунта должна быть не более 80 Бк/м (кв.м.с), уровни гамма-излучения не должны превышать мощности дозы более чем на 0,2 мкГр/час.

Радиационная обстановка на территории края характеризуется наличием многочисленных глубинных разломов земной коры, облегчающих поступление радона к поверхности земли.

Сейсмичность. Согласно СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах» и Карт общего сейсмического районирования территории Российской Федерации - ОСР-97 территория Красноярского края оценивается на трех уровнях степеней сейсмической опасности и предусматривает осуществление антисейсмических мероприятий при строительстве объектов трех категорий, учитывающих ответственность сооружений: массовое строительство (карта А), объекты повышенной ответственности и особо ответственные объекты (карты В и С).

Приведен список населенных пунктов Красноярского края, расположенных в сейсмических районах, с указанием расчетной сейсмической интенсивности в баллах шкалы MSK-64 для средних грунтовых условий и трех степеней сейсмической опасности – А (10%), В (5%), С (1%) в течение 50 лет.

В ближайшем к Южно-Енисейску поселке Раздолинске вероятность возможного превышения интенсивности сейсмических воздействий в течение 50 лет в п. Южно-Енисейский составляет 6 баллов шкалы MSK-64 для средних грунтовых условий.

## Часть 2. Характеристика современного состояния и условий развития Мотыгинского района.

### Историческая справка

Мотыгинский район расположен по нижнему течению Ангары на Среднесибирском плоскогорье.  Площадь территории — 19 тыс.кв. км

В истории страны территория современного Мотыгинского района известна как важнейший форпост для продвижения русских первопроходцев на восток. Через эти места осуществлялось продвижение казацких экспедиции с целью освоения и присоединения к набирающему силу государству российскому якутских и дальневосточных земель.   Путь по Анагре, мимо Рыбинского острога, долгое время был частью водного пути до Китая. Кроме этого, этим маршрутом пользовались русские первооткрыватели Арктики и Дальнего Востока. В разное время здесь бывали наши занменитые путешественники: Поярков, Дежнёв, Беринг, Ребров.

Дата образования: как территориальное формирование район был образован в 1925 году и назывался Удерейским, с административным центром в п. Южно-Енисейск. Сюда вошли земли, в 1920-х годах обозначенные как «Южно-Енисейский район Цветметзолота», южная граница которых проходила по Ангаре, северная — по Большому Питу, западная — по Енисею, на востоке определенной резкой границы не было (после образования она прошла по р. Каменка), а также земли по нижнему течению р. Тасеевой — левому притоку Ангары.

В 1955 году село Мотыгино становится административным центром, в 1963 году район получает название Мотыгинский.

Древние промыслы ангарцев— это добыча таежной пушнины и рыбы, золота и древесины. Славится на весь мир ангарская сосна, заготовки которой ведутся в районе.

От  Стрелки (при впадении Ангары в Енисей) в Южно-Енисейскую тайгу через Кулаково, Смстанино, Денисове, Рыбное, Асташевск был проложен зимний тракт, позднее - знаменитая Климовско- Удерейско-Мотыгинская дорога протяженностью 427 км. На всей трассе были открыты зимовья,  на р. Пескиной построена церковь.

Минерально-сырьевая база:

- лес 95% территории покрыто лесами.

-  добыча золота: 168 лет.

-  40% запасов России свинцово-содержащей руды расположены в районе, а также  есть запасы талька и магнезита, сурьмы и угля, бокситов и ниобия, серебра и цинка, разнообразных строительных материалов и редкоземельных металлов, минеральные и радоновые источники.

Значительная часть этих полезных ископаемых изучена геологами с достаточно высокой степенью достоверности, в результате чего открыты и разведаны месторождения, другие — пока ещё ждут своего часа.

-  Ангара — самый большой приток Енисея в крае — пересекает район с запада на восток, являясь водной магистралью, которая соединяет район с краевым центром, она также имеет важное экономическое значение для развития района.

7 июля 1837 г. на  р. Малый Шаарган (приток р. Удерей) в Южно-Енисейской тайге был открыт первый прииск Петропавловский. В 1839 г. на Удерее было оформлено уже 39 золотоносных  отводов, в середине 50-х годов XIX в. число заявок на отвод под прииски в Удерейской тайге достигло 553.      За 50 лет в Удерейской тайге было заложено 310 приисков, добыто 89 тонн золота.

В настоящее время  Мотыгинский район — один  из крупнейших в Красноярском крае — имеет хорошо развитую промышленно-производственную базу. На территории района расположены, кроме  Горевского горно-обогатительного комбината в п. Новоангарск; Северо-Ангарский рудник, специализированный строймонтажный участок, Ангарская геолого-разведочная экспедиция и экспедиция «Сибзолоторазведка» в п. Партизанск; Первомайское комплексное лесосплавное предприятие в п. Первомайск; Орджоникидзевские леспромхоз и химлесхоз в п. Орджоникидзе; Слюдяной рудник в п. Слюдрудник и т.д.

На территории района десять предприятий занимаются золотодобычей:

ЗАО ЗДК «Полюс», ЗАО «Васильевский рудник» и другие.

Подготовлен к промышленному освоению и уже разрабатывается целый ряд золоторудных месторождений, крупнейшими из которых являются Васильевское, Боголюбовское, Бабгора, Самсоновское и другие.

Появились новые технологии по извлечению золота — кучное выщелачивание. По этому методу работает ЗАО ЗДК «Золотая Звезда» на месторождении Бабушкина Гора.

Свинцово-цинковые руды Горевского ГОКа не имеют аналогов в мире. В планах комбината строительство металлургического завода по выплавке собственного российского свинца. На очереди производство цинка, серебра и сурьмы. ОАО «САГМК» производит 50 процентов переклаза в России. Горевское свинцово-цинковое месторождение, содержащее в себе почти половину всех разведанных в России запасов свинца, способно обеспечить рудой действующее горнодобывающее предприятие на десятки лет.

На Кокуйском месторождении угля работает старательская артель «Полюс» и будет обеспечивать все северные территории Красноярского края дешевым энергетическим топливом. В планах артели строительство крупной электростанции на базе кокуйских углей.

С 1925 года на территории района начаты лесозаготовки. Сегодня в районе ряд крупных лесозаготовительных предприятий, среди них: ОАО «Орджоникидзевский» ЛПК, ЗАО ЛДК-1 «Высокогорский», ЗАО «Новоенисейский» ЛХК, ОАО Орджоникидзехимлес, ООО «Елань», ООО

«Дион».

Разделен район  на одиннадцать административных единиц. Поселковые и сельские советы: Мотыгинский, Рыбинский, Партизанский, Кулаковский, Новоангарский, Раздолинский, Южно-Енисейский, Орджоникидзевский, Первомайский, Машуковский, Кирсантьевский. Населенные пункты, в основном, расположены по берегам Ангары и ее притоков. Населенных пунктов: 20.

На 1 января 2010 г. в Мотыгинском районе проживало 18,1 чел., в том числе городское население составило 9,8 тыс чел, сельское- 8,28 тыс человек.

Мотыгинский район включён в один из крупнейших инвестиционных проектов современной России, известный под названием Федеральная программа «Комплексное развитие Нижнего Приангарья ».

В Мотыгинском районе, в соответствии с программой Комплексного развития Нижнего Приангарья, формируется несколько промышленных узлов со специализацией на горной добыче. Наиболее крупный из них - Мотыгинско-Раздолинский промышленный узел - является ключевым промышленным и расселенческим центром планировочного района. Ресурсов имеющихся месторождений достаточно, как для значительного расширения добычи (золото, тальк, магнезиты), так и для организации новых крупных ГОКов (по добыче железной руды и др.).

На территориях, расположенных севернее Мотыгинско-Раздолинского узла, формируется зона рудной золотодобычи, а также добычи сурьмы – Партизанский рудный узел. Суммарно с Раздолинским золотодобывающим узлом эта территория делает Мотыгинский планировочный район вторым по важности в Нижнем Приангарье с точки зрения потенциала золотодобычи.

На левом берегу реки Ангара получит дальнейшее развитие Новоангарский промышленный узел, специализирующийся на добычи свинцовых и цинковых руд (Горевское месторождение).

Предприятия строительного кластера концентрируются в Мотыгинском планировочном районе, в пределах промышленного Мотыгинско-Раздолинского узла. На базе месторождений строительного сырья строится цементный завод и кирпичный завод.

Мотыгинские промузлы находятся на первых стадиях формирования и развития, идут отводы земель под первые объекты капитального строительства - промышленные объекты, дороги, ЛЭП, подстанции.

Базовыми населенными пунктами для реализации проектов по добыче полезных ископаемых и промышленной переработки станут поселки Мотыгино, Раздолинск, Новоангарск, Партизанск, Южно-Енисейск.

Рабочий поселок Южно-Енисейск предполагается в качестве базового населенного пункта для эксплуатации золоторудного месторождения Бабушкина гора и ЗИФа (занятость постоянного типа – 300 человек).

В проекте генерального плана строительство золотоизлекательной фабрики к расчетному сроку проекта  не рассматривается, предполагается, что реализация решений программы будет осуществляться за пределами расчетного срока настоящего проекта.

## Часть 3. Характеристика современного состояния и условий развития р.п. Южно - Енисейск.

Муниципальное образование поселок Южно- Енисейск, в состав которого входят городской населенный пункт  рабочий поселок  (р.п.)  Южно- Енисейск  и сельский населенный пункт поселок Кировский расположено  на восточном склоне Енисейского кряжа, в 527 км к с.-в. от Красноярска и в 359 км от ж.-д. станции Канск - Енисейский (на линии Красноярск — Тайшет). Статус посёлка городского типа — с 1928 года. Поселок Кировский с численностью населения 16 человек обслуживается в р.п. Южно-Енисейск.

3.1. Поселковая черта и баланс территории.

Закон Красноярского края за № 13 3137 от 25.02.2005 года: Об установлении границ в соответствии с картографическим планом границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования поселок Южно - Енисейск (рабочий поселок), вступил в силу 31.03.2005 года.

Общая площадь поселка (р.п.) в существующих границах составляет 263,91 га в том числе:

- жилая застройка -45,62 га; улицы, переулки, площади, дороги- 33,6 га; постройки общественного назначения -3,69 га; производственные и коммунально-складские территории -4,69 га; лесные массивы -10,02 га; земли сельхозиспользования 14,0 га; водное пространство-6,09 га; естественный ландшафт- 110,02 га; не действующие предприятия -4,68; прочие территории-31,5 га.

Жилая застройка занимает 62,1 % всей территории поселка, т. е. самую большую территорию.

В данной работе вышеназванный проект принят за основу. При составлении опорного плана произведено уточнение в границах застройки площадей отдельных элементов территории по плану масштаба 1:2000.

Экспликация земель генплана по состоянию на 01.01.2011 года приводится ниже.

Экспликация земель р.п. Южно - Енисейск.

Таблица № 3.1.1

| №№ п./п. | Наименование территории | Площадь /га/ | в %% к итогу | Примеча- ние. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | А. Территория застройки. |  |  |  |
| 1 | Жилая застройка – всего: | 45,62 | 62,1 |  |
| 2 | в том числе: 1 этаж. усадебная. | 45,62 | 62,1 |  |
| 3 | Общественная застройка. | 2,28 | 3,1 |  |
| 4 | Спортивно - технические сооружения. | 1,41 | 1,9 |  |
| 5 | Улицы, площади, проезды. | 18,39 | 25,0 |  |
| 6 | Производственно коммунальные предприятия. | 0,83 | 1,1 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7 | Не действующие предприятия. | 0,52 | 0,7 |  |
| 8 | Земли сельхозиспользования. | 0,91 | 1,2 |  |
| 9 | Рекреационные зоны. | 0,45 | 0,6 |  |
| 10 | Естественный ландшафт. | 3,1 | 4,3 |  |
|  | Итого в границах селитебной застройки: | 73,51 | 100/27,9 | х |
|  | Б. Внеселитебные территории. |  |  |  |
| 11 | Не действующие предприятия. | 4,16 | 2,2 |  |
| 12 | Производственно-коммунальные предприятия. | 3,86 | 2,0 |  |
| 13 | Земли сельхозиспользования. | 13,09 | 6,9 |  |
| 14 | Дороги. | 15,21 | 8,0 |  |
| 15 | Территория леса. | 10,02 | 5,3 |  |
| 16 | Водные акватории. | 6,09 | 3,2 |  |
| 17 | Естественный ландшафт. | 106,92 | 56,2- |  |
| 18 | Нарушенные земли. | 20,82 | 10,9 |  |
| 19 | Рекреационная зона. | 8,45 | 4,4 |  |
| 20 | Кладбище. | 1,78 | 0,9 |  |
|  | Итого внеселитебные территории: | 190,4 | 100/72,1 | х |
|  | Всего в ведении поселковой администрации: | 263,91 | 100,0 | х |

Примечание: 1.Баланс территории подсчитан в границах существующей поселковой черты механическим способом.

3.2. Современная планировочная структура.

Жилая застройка рабочего поселка расположена вдоль реки Удерей Протяженность поселка с юга-запада на север-восток 2,260 км., а с запада на юго-восток 2,175км.

Общая протяженность уличной сети 22,52 км., площадь 18,39 га. Вся застройка образует 52 жилых квартала. Конфигурация жилых кварталов самая разнообразная, средний размер квартала 0,9 га, максимальный 2,8 га.

Сформировавшегося общепоселкового центра, как такового, нет. Вся общественная застройка повседневного и периодического обслуживания размещена по ул. ул. Советской, Октябрьской и Оборонной, а так же на территории коммунальной зоны (баня и  прачечная  не функционируют, лаборатория, пекарня).

Производственные и коммунально-складские предприятия, в основном, размещены по периферии поселка и частично в жилой застройке, часто с нарушением санитарно-гигиенических норм.

В целом застройка поселка имеет ряд существенных недостатков, а именно: не четкое функциональное зонирования территории, искривленность и разнопрофильность некоторых улиц, бессистемность в размещении общественных учреждений, малая плотность застройки из-за больших приусадебных участках, нет благоустройства территории, отсутствует  единая  архитектурно - планировочная концепция  застройки и др.

3.3. Жилищный фонд.

Жилищный фонд поселка на 01.01.2011 год, по данным БТИ, состоит из 146 жилых строений с общей площадью квартир 13,332 тыс. м2. Средняя обеспеченность 20,4 м2 на человека. По техническому состоянию, материалу стен, этажности и проценту износа жилфонд характеризуется следующими данными.

Таблица № 3.3.1.

| № п/п | Показатели | Количество домов | Общая площадь /м2/ | в %% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Всего по проекту: |  |  |  |
| 1 | в т. ч.: 1 этажная усадебная застройка. | 146 | 13332,1 | 100,0 |
| 2 | Деревянные. | 146 | 13332,1 | 100,0 |
| 3 | Износ от 31% до 65% | 52 | 5014,7 | 37,6 |
|  | Износ от 66% и выше. | 94 | 8317,4 | 62,4 |
| 4 | Частные. | 22 | 3396,9 | 25,5 |
|  | Муниципальные. | 124 | 9935,2 | 74,5 |

Как видно из таблицы, жилая усадебная застройка представлена одноэтажными деревянными домами.

Ветхих и маломерных домов 62,4 % по жилому фонду или 64,4% по количеству строений.

Муниципальный жилой фонд составляет 84,9% по количеству строений или 74,5% по общей площади квартир.

3. 4 Учреждения культурно-бытового обслуживания.

Современный уровень культурно-бытового обслуживания поселка значительно ниже нормативных требований, как по объему услуг, так и по их полноте.

При общей кубатуре зданий соцкультбыта 16,035 тыс. м3 ветхие с износом более 65% составляют, по данным районной администрации, 2,792 тыс. м3 или 17,4 %.

В среднем на одного жителя приходится 24,6 м3 здания, из них собственно учреждения обслуживания составляют 20,9 м3  при рекомендуемой среднесоциальной норме 26 м3/чел. Таким образом, обеспеченность, в среднем, по системе обслуживания составляет 80,3 %. Нет детских дошкольных учреждений, учреждений общественного питания, не хватает общеобразовательных школ, учреждений здравоохранения, учреждений торговли и т.д. Более подробная характеристика объектов соцкультбыта представлена ниже в таблице №.3.4.3

Сводная характеристика учреждений обслуживания на 01.01.2011 года.

Таблица №3.4.1

| № п/п | Наименование учреждений | Коли- чество | Строи- тельный объем /м3/. | в т.ч. здания с износом до 65% | Площ. участка /га/. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Общеобразовательная школа. | 109 мест | 5920 | 5920 | 1,4 |
| 2 | Учреждения здравоохранения /ФАП/ | 15п/см. | 800 | 800 | встр. |
| 3 | Учреждения культуры /клуб/. | 54места | 3112 | 3112 | 0,18 |
| 4 | Физкультурно-спортивные сооружения /стадион/ | х | х | х | 0,54 |
| 5 | Учреждения торговли и общественного питания. | 171 м2т.п. | 2696,8 | 1226,2 | 0,36 |
| 6 | Административные учреждения. | 3 объекта | 2184 | 2184 | 0,18 |
| 7 | Коммунальные предприятия. | 2 объекта | 1321,7 | - | 0,09 |
|  | Итого: | х | 16034,5 | 13242,2 | 2,75 |

Обеспеченность основными учреждениями обслуживания.

Таблица №3 .4.2

| № п/п | Наименование учреждений | Един. измере- ния. | Требуется по норме на 653 чел. | Имеется на 1.01.2011г. | в т.ч. здания с износом до 30% | % обес- печен- ности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Детские дошкольные учреждения (ДОУ). | мест | 40 | - | - | - |
| 2 | Общеобразовательные школы. | мест | 122 | 109 | - | 89,3 |
| 3 | Поликлиники, ФАП | пос./см. | 17 | 15 | - | 88,2 |
| 4 | Аптеки | объект | 1 | - | - | - |
| 5 | Дом культуры | мест | 52 | 54 | - | 103,8 |
| 6 | Магазины | м2торг. площади | 183 | 171 | - | 93,4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7 | Предприятия общепита | пос.мест | 26 | - | - | - |
| 8 | Пожарное депо | а/маш. | 1 | 2 | - | 200 |

Более подробная техническая характеристика объектов соцкультбыта представлена ниже в таблице № 2.5.3

Характеристика учреждений обслуживания р.п. Южно - Енисейск на 01.01.2011 года.

Таблица №3.4.3

| № п/п | Наименование зданий и сооружений. | Адрес /улица и № дома/. | Вмести- мость или мощ. | Мате- ралы стен. | Этаж- ность | Строи- тельный объем. /м3/ | %% износа | Площ. уч-ка /га/ | Спец. или прис-е здание | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | II Школы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общеобразовательная школа | Советская,30 | 109 мест | дерево | 1 | 5920 | 60 | 1,4 | спец. |  |
|  |  | III Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФАП | Октябрьская | 15пос./см | дерево | 1 | 800 | 60 | встр. | приспос. |  |
|  |  | IV Учреждения культуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Клуб | Обороны,16 | 54 места | дерево | 1 | 3112 | 60 | 0,18 | спец. |  |
|  |  | V Физкультурно-спортивные сооружения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Стадион | х | х | х | х | х | х | 0,54 | х | х |
|  |  | VI Учреждения торговли и общественного питания. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Магазин-пекарня | Советская, 13 | 70 м2 т.пл. | дерево | 1 | 1470,6 | 70 | х | спец. |  |
| 2 | Магазин «Тигр» | Советская,24А | 18 м2 т.пл. | дерево | 1 | 190,8 | 50 | 0,04 | спец. |  |
| 3 | Магазин-пекарня | Оборонная,13 | 20 м2 т.пл. | дерево | 1 | 400,0 | 50 | 0,09 | спец. | ООО «Вазла» |
| 4 | Магазин «Тигр» | Октябрьская,23 | 27 м2т.пл. | дерево | 1 | 280,4 | 60 | 0,04 | присп. |  |
| 5 | Магазин И.П.Макаров | Октябрьская,23 | 14 м2т.пл. | дерево | 1 | 144,7 | 60 | 0,04 | присп. |  |
| 6 | Магазин И.П.Пьянков | Октябрьская,23 | 15 м2т.пл. | дерево | 1 | 145,3 | 60 | 0,04 | присп. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 7 | Магазин И.П.Белобородова. | Октябрьская,23 | 7 м2т.пл. | дерево | 1 | 65,0 | 60 | 0,03 | присп. |  |
|  | Итого по торговли: | х | 171 м2 т.п | х | 1 | 2696,8 | х | 0,36 | х | х |
|  |  | VII Административные учреждения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Администрация поселка. | Октябрьская,25 | объект | дерево | 1 | 1008 | 52 | 0,18 | спец. |  |
| 2 | Почта | Октябрьская,23 | объект | дерево | 1 | 200 | 60 | встр. | присп. |  |
| 3 | Кредитно-финансовые учреждения. | Октябрьская,23 | объект | дерево | 1 | 976 | 60 | встр. | присп. |  |
|  | Итого по администра- тивным учреждениям: | х | х | х | х | 2184 | х | 0,18 |  |  |
|  |  | VIII Учреждения жилищно-коммунального хозяйства. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Контора ЖКХ | Октябрьская,23 | объект | дерево | 1 | 225,3 | 80 | 0,06 | присп . |  |
| 2 | Пождепо | «-«-« | 2 а/маш. | шл/бет | 1 | 1096,4 | 80 | 0,03 | присп. |  |
|  | Итого по коммунальным учреждениям: | х | х | х | х | 1321,7 | х | 0,09 | присп. |  |
|  | Всего по культурно- бытовым учреждениям: | х | х | х | х | 16034,5 | х | 2,75 | х | х |

Детские дошкольные учреждения.

В настоящее время в поселке Южно-Енисейск нет детских учреждений, хотя на существующее населения по нормам требуется детский сад на 40 мест.

Школьные учреждения.

В поселке Южно - Енисейск всего одна школа на 109 мест. Нормативная потребность в школьных местах поселка определена из демографической ситуации и составляет 122 места. Обеспеченность составляет 89, %. Здание  одноэтажное, деревянное, 60 % износа, специальное, сохраняется до конца 2016 года.

Учреждения здравоохранения.

Больницы.

Мотыгинский район обслуживает «Мотыгинская центральная районная больница», которая представлена хирургическим, терапевтическим стационарами и родильным отделением. Общее число больничных коек составляет 75

ФАП

Население поселка Южно – Енисейск получает медицинские услуги в ФАП на 15 пос./смену. Размещается по ул. Октябрьской,25. Здание муниципальное, одноэтажное, деревянное, приспособленное (52% износа) сохраняется до конца расчетного срока.

Учреждения культуры.

Из культурно-бытовых учреждений в поселке имеется клуб на 54 места, расположен по ул. Обороны, 16 в деревянном, специальном здании (60% износа). Возможен снос к концу 2016 года.

Спортивные сооружения.

Из спортивных сооружений в поселке имеется стадион по ул. Оборонная, приемлемый для обслуживания взрослого и детского населения.

Предприятия торговли и общественного питания.

В настоящее время в поселке размещено 7 учреждений торговли с общей торговой площадью 171 м2. Современная обеспеченность населения основными учреждениями обслуживания на 93,4%.

В поселке нет предприятий общественного питания. По нормам СНиП на существующее населения требуется кафе на 26 пос. мест.

Бытовое обслуживания.

В поселке расположено одно отделение «Почта России» по ул. Октябрьской,23. Здание деревянное, 60% износа.

Бань, прачечных, гостиниц в поселке нет.

Пожарное депо на 2 а/машины, размещено в специальном, шлакобетонном здании (80% износа) по ул. Право-Набережная,1а, подлежит сносу, как ветхое здание.

## Часть 4. Экономическая база развития посёлка и население

## 4.1. Занятость населения.

Население поселка занято, в основном, в обслуживающей сфере, в торговле, административно-хозяйственных учреждениях, объектах здравоохранения, образования, культуры.

## 4.2. Население и демографическая ситуация.

Численность постоянного населения на 01.01.2011 года составляла по рабочему поселку Южно – Енисейск 653 человека.

Динамика населения рабочего поселка за последние 10лет

Таблица №4.2.1.

| № п./п. | Годы на 01.01. | Населения человек | Общий прирост человек |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2002 | 820 | х |
| 2 | 2003 | 806 | -14 |
| 3 | 2004 | 800 | -6 |
| 4 | 2005 | 792 | -8 |
| 5 | 2006 | 775 | -17 |
| 6 | 2007 | 741 | -34 |
| 7 | 2008 | 717 | -24 |
| 8 | 2009 | 713 | -4 |
| 9 | 2010 | 720 | +7 |
| 10 | 2011 | 653 | -67 |

Как видно из приведенных данных, начиная с 2002 года и до начало 2011 года в динамике населения рабочего поселка четко просматривается закономерность ежегодного неуклонного падения численности населения, за исключением 2010 года, в настоящее время численность  стабилизировалась на уровне 653 человека (на 01.01.2011 года, по переписи населения 2010 года).

Исходя из общей демографической ситуации в крае, не следует ожидать существенного перелома в сложившейся тенденции и  в обозримом будущем.

Численность населения по поселку Южно – Енисейск принимается по переписи населения 2010 года (653 человека). Реальной  предпосылки на сегодняшней день, для крупномасштабного развития поселения не имеется, поэтому численность постоянного населения не изменится. На случай непредвиденных обстоятельств, проектом предусматривается незначительное увеличение  численности населения. Численность постоянного населения на 2016 год сохранится на современном уровне, на 2026 году принимается  660 человек.

## Часть 5.  Проектная организация территории.

5. 1. Основные направления территориального

развития населенного пункта.

Стратегия развития рабочего поселка Южно-Енисейска складывается из трех целевых направлений:

-первое связано с качественным ростом условий жизнеобеспечения на территории сложившейся застройки,

-второе - со сносом ветхого жилья и строительством на его месте отвечающего всем нормативным  требованиям.

- третье с освоением, как новых территорий под развитие предприятий малого бизнеса, так и переустройством  пустующих территорий не работающих предприятий.

Первое направление обеспечивается достижением нормативных показателей по обеспеченности объектами социальной инфраструктуры.

Второе, обусловлено тем, что большое количество существующих жилых зданий находится в непригодном для жилья состоянии с износом более 66%, на их месте планируются новые селитебные территории с увеличением размера земельного участка для ведения приусадебного хозяйства. Наличие постепенно освобождающихся территорий  обеспечит  новое жилищное строительство в границах села.

Третье направление связано с наличием свободных неэффективно используемых  производственных площадок и с необходимостью повышения уровня занятости населения.

Стратегия формирует принципы развития поселка:

- рациональную организацию территории, обоснованное архитектурно-планировочное зонирование территории;

- упорядочение существующей застройки за счет замены ветхого жилищного фонда и развития инфраструктуры в каждом жилом образовании, создание поселкового центра;

- ориентация в жилищном строительстве на доступное и комфортное   жильё усадебного типа о средним  размером участка 1000 м2;

- проведение планировочной реорганизации производственных зон, учитывая возможности использования территорий бывших промышленных предприятий, которые прекратили свою деятельность в период экономического спада, под иные виды использования;

Градостроительный анализ современного использования земель и состояния застройки показал, что для создания комфортных условий проживания населения и развития поселка на период до 2025 года существующей территории в границах достаточно.

5.2. Предложения по архитектурно-планировочной организации

территории.

Планировочная структура рабочего поселка

Рабочий поселок Южно-Енисейск возник на месторождении енисейского золота,  которое нашли в пойме реки Удерей. Структура села выстраивалась вокруг золотодобывающих площадок по берегам речки, в результате чего, поселок имеет четкое деление территории на две части. Со временем месторождение оскуднело и сегодня пойма реки представляет собой «лунный пейзаж» - результат долгих лет работы драги.

В поселке сложилась прямоугольная система уличной сети, главными транспортными  осями являются: улицы Приисковая, Октябрьская, Спортивная. Через реку Удерей мостовое сообщение.

Нынешний административный центр, расположен  на  правом берегу реки  в центре правой части поселка. Общественные здания представлены учреждениями культурно-бытового и административно-хозяйственного назначения, а также  образовательным учреждением. В поселке отсутствует детский сад.

В настоящем времени  недостаточно полно решено транспортное и культурно-бытовое обслуживание, инженерное обеспечение, озеленение, не благоустроены места для активного отдыха. Большой процент зданий и сооружений имеет износ свыше 66%. Не везде выдержана единая ширина улиц, особенно это касается  зоны индивидуальной застройки в левой части поселка. Не соблюдены нормативные санитарные  разрывы от несанкционированных свалок.

Территория, структурно подчинённая каркасу, может быть представлена как совокупность планировочных единиц. Основными элементами  такой организации в поселке Южно-Енисейск являются жилые массивы, состоящие из кварталов.

Заброшенные производственно-коммунальные территории находятся на ул. Первомайской в юго-восточной части села.

Проектные предложения

В соответствии с назначением документов территориального планирования, согласно Градостроительного Кодекса РФ, для проекта генерального плана муниципального образования поселка Южно-Енисейск  при анализе  исходных данных были выделены следующие  архитектурно-планировочные задачи:

-  Замена ветхого и аварийного жилищного фонда на новое, комфортабельное жилье, отвечающее нормативным  требованиям.

-  Выделение площадок для развития производственной и предпринимательской деятельности на территории села;

- Формирование культурно-административного общественно-делового центра;

- Создание транспортной и инженерной инфраструктуры.

- Проведение ландшафтной рекультивации  в местах несанкционированных свалок и на месте отработанного месторождения.

Для решения данных задач проектом  учитывались:

- Потребности в жилищном строительстве на текущий момент, определяющие перспективной усадебную застройку.

- дисперсная планировочная структура селитебной территории села требует формирования культурно-административных и общественно-деловых центры в каждом планировочном образовании.

- Свободные площадки недействующих предприятий следует рассматривать как территории для развития малого и среднего бизнеса.

Зоны перспективного развития.

Для развития поселка и размещения жилого фонда, культурно-бытового обслуживания и промышленных площадок вполне достаточно существующей территории. Поэтому в проектируемых границах площадь поселка остается прежней - 263,91 Га.

Основной задачей проекта становится реорганизация существующего жилищного  фонда. Планируется замена ветхого и аварийного жилья на новое, отвечающее современным нормативным требованиям. Также необходимо благоустройство существующих селитебных территорий. Это площадки по улицам Спортивная, Дачная, Оборонная, Приисковая и др. Здесь планируется   малоэтажная усадебная застройка, блокированная застройка и секционная. В жилых кварталах проектируются объекты бытового обслуживания, магазины, детские площадки. Новая планировка позволяет улучшить пешеходную доступность к объектам  спорта (стадион), к общественно-деловому центру и между жилыми образованиями.

В общественно-деловом центре  предполагается строительство здания ФАПа, детского сада, объектов бытового обслуживания, магазинов, предприятий общественного питания, кредитно-финансовые учреждения. Для междугороднего транспорта планируется автостанция. Культурно-развлекательный объект-клуб  и средняя образовательная школа подвергнутся реконструкции. Проектом предлагается также создание подцентра в восточной части поселка для повседневного обслуживания  жителей новых жилых  кварталов.

Во время формирования и реконструкции новых территорий планируется озеленение улиц, создание зеленого бульвара на продолжении существующего, напротив кредитно-финансового учреждения, проектирование сквера рядом с детским садом и благоустройство территории школы.

На первую очередь необходимо строительство детского сада и жилых кварталов по улицам Спортивная, Оборонная, Советская.

Зона производственно-коммунальных территорий - это исторически сложившаяся площадка, расположенная в юго-восточной части села вдоль улицы Первомайская. Здесь рекомендована рациональная планировочная организация пустующих территорий под занятие малым бизнесом.  А так же реконструкция пожарного депо и размещение офисов и коммунально-хозяйственных объектов ЖКХ. Через дорогу тоже планируется размещение площадок малого бизнеса, на одной из которых возможно размещение заготовительной конторы.

Строительство на свободных площадках планируется в северной части села рядом с пилорамой, там разместиться площадка для занятия малым бизнесом и прачечная.

В южной части территории поселка планируется площадка временного хранения ТБО. Существующие несанкционированные свалки будут подвержены ландшафтной рекультивации, что позволит в будущем развивать поселок в северном направлении.

На территории бывшего месторождения будет проведена ландшафтная рекультивация, что позволит превратить заброшенные отвалы в озелененные территории и даст возможность восстановиться некогда таежным берегам реки Удерей.

## 5.3. Планировочная организация производственно-коммунальных территорий.

Малый бизнес – неотъемлемый элемент современной рыночной системы хозяйствования. В условиях благоприятной для предпринимательства среды и поддержки со стороны властей это катализатор экономического роста, «запасной вариант» для сохранения рынков труда в кризисных ситуациях, возможность для активных людей  реализовать свои способности, возможность социальной реабилитации незащищенных групп населения. Возрастает экономическая и социальная роль малого бизнеса.

Объекты малого предпринимательства могут размещаться в промышленно-коммунальных, общественно-деловых, жилых зонах населенного пункта, в зависимости от вида деятельности и при условии соблюдения необходимых санитарных норм.

Проектом Генерального плана предлагается размещение на территории муниципального образования Южно-Енисейск площадок для размещения предприятий IV-V класса опасности обшей площадью 5,21 га.

Объекты малого бизнеса могут занимать до 100% данной территории в зависимости от развитости предпринимательства в селе. Список объектов не является окончательным и может меняться по мере востребованности.

Генеральным планом предусмотрены проектные площадки предприятий IV класса вредности 1,54 г и 3,6 га - производственно-коммунальные предприятия.

Вариантные предложения предприятий IV-V класса вредности приведены ниже. При соблюдении всех санитарно-эпидемиологических правил, на данных территориях возможно размещение предприятий IV-V класса вредности, например таких как:

- предприятия по обработке пищевых продуктов и вкусовых веществ:  молочные и маслобойные производства, сыродельные производства, хлебопекарные производства производительностью более 2,5 т/сутки, овоще- и фруктохранилища, производство колбасных изделий без копчения, малые предприятия и цеха малой мощности: по переработке мяса до 5 т/сутки, молока-до 10 т/сутки и т.д.

- предприятия по развитию агропромышленного комплекса: тепличные парниковые хозяйства, склады для хранения минеральных удобрений, материальные склады, хозяйства с содержанием животных (свинарники, коровники, питомники, конюшни, зверофермы) до 50 голов и т.д.).

В соответствии с «Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», утвержденным Главным государственным ветеринарным инспектором РФ, биологические отходы предполагается утилизировать путем обеззараживания в биотермических ямах. Выбор и отвод земельного участка для строительства скотомогильника или отдельно стоящей биотермической ямы проводят органы местной администрации по представлению организации государственной ветеринарной службы, согласованному с местным центром санитарно-эпидемиологического надзора.

Скотомогильники (биотермические ямы) размещают на сухом возвышенном участке земли площадью не менее 600 кв. м.

## 5.4. Озеленение.

Задачей  организации системы озеленения  является  создание  благоприятных  экологических  условий  для  жизни  и  отдыха  населения.

Система зелёных насаждений формируется для  оздоровления окружающей человека среды, придает  выразительность  архитектурно-пространственному облику села,  обогащая композицию  жилой  застройки,  (способствуя  преодолению монотонности  усадебной  застройки)  и  обеспечивает  органическое  единство её с окружающим ландшафтом.

Планировочная структура зелёных насаждений должна решаться таким образом, чтобы обеспечить относительно равномерное размещение насаждений общего пользования на селитебных территориях, в центрах обслуживания, на производственных участках.

Рабочий поселок Южно-Енисейск, расположенный в очень живописном месте и окруженный таежными массивами с северо-западной стороны, все-таки не имеет четкой системы озеленения, соответствующей нормативным требованиям.

Слабо озеленены улицы, производственные и складские предприятия не имеют санитарно-защитных зон, почти отсутствуют организованные зоны отдыха.

Проектом генерального плана предусматривается единая система зелёных насаждений, связывающая жилые и производственные территории между собой, общественными зонами обслуживания, а также с прилегающими зелёными массивами.

Проектная система включает в себя  озеленение улиц, организацию бульваров, спортивной зоны, санитарно-защитных зон, а также палисадников и усадебных участков.

5.5. Жилищный фонд и расселения.

Создания нормальных жилищных условий является первоочередной задачей в развитии социальной инфраструктуры поселка Южно - Енисейск. Как уже отмечалось, в главе II, обеспеченность жилфондом в настоящее время составляет 20,4 м2 общей площади квартир на 1 человека. Техническое состояние жилфонда, в основном, неудовлетворительное. В перспективе ставится задача значительно обновить жилищный фонд и довести обеспеченность на 1 жителя  до нормы.

Средняя обеспеченность населения общей площадью принимается:

на первую очередь -22 м2/человека.

на расчетный срок - 25 м2/человека.

При принятой численности населения и норме обеспеченности проектный жилищный фонд поселка Южно - Енисейск должен составлять:

14,366 тыс. м2 на 2016 год;

16,500 тыс. .2 на 2026 год.

Расчет объемов нового жилищного строительства по поселку Южно - Енисейск произведен с учетом следующих условий:

-существующий жилфонд с износом более 66% (8,317 тыс. м2) сносится или частично реконструируется к концу расчетного срока, а с износом более 30% (5,015 тыс. м2) к концу расчетного срока полностью сохраняется.

Однако, учитывая слабую строительную базу и большой удельный вес ветхого жилфонда (62.4 %), к сносу или реконструкции на первую очередь принимается  25% и на расчетный срок 60 % от объемов ветхого жилого фонда.

Всего по поселку убыль жилищного фонда на первую очередь составит 2,079 тыс. м2, на расчетный срок - 4,990 тыс. м2.

Сводный расчет объемов нового жилищного строительства приводится ниже.

Таблица № 5.5.1.

| № п./п. | Показатели | Единица измерения | Всего 2011-2026г. | в том числе 2011-2016г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Численность населения на конец расчетного срока. | человек | 660 | 653 |
| 2 | Норма обеспеченности общей площадью. | м2/чел. | 25 | 22 |
| 3 | Требуется по расчету. | тыс. м2 | 16,500 | 14,366 |
| 4 | Имеется на 01.01.2011 год. | «-« | 13,332 | 13,332 |
| 5 | Сносится на расчетный период по естественному износу. | «-« | 4,990 | 2,079 |
| 6 | Сохраняемый жилищный фонд. | «-« | 8,342 | 11,253 |
| 7 | Объем нового жилищного строительства. п.3-п.6 | «-« | 8,158 | 3,113 |

Учитывая социально-экономический уклад жизни рабочего поселка, необходимость размещения нового жилищного строительства, а также значительный снос, застройка поселка предусматривается 1 этажными усадебными, 1 этажными блокированными и 2 этажными секционными домами.

С учетом принятой этажности динамика жилищного фонда на расчетный срок выглядит следующим образом:

- усадебная – 1этажная усадебная – 70 %

- усадебная – блокированная застройка – 20 %

- секционная 2 этажная - 10 %

С учетом принятой этажности динамика жилищного фонда на расчетный срок выглядит следующим образом:

Таблица № 5.5.2.

| № п/п | Этажность | Общая площадь тыс. м2 |  |  | Новое строи-во. |  | Всего по проекту. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сущест. | сносим. | сохран. | тыс. м2 | % | тыс. м2 | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 1-эт.усадебная | 13,332 | 4,990 | 8,342 | 5.711 | 70,0 | 14,053 | 85,2 |
| 2 | 1-эт.усадебная блокированная | - | - | - | 1.632 | 20,0 | 1,632 | 9,9 |
| 3 | 2-эт.секционная | - | - | - | 0,815 | 10,0 | 0,815 | 4,9 |
|  | Итого: | 13,332 | 4,990 | 8,342 | 8,158 | 100,0 | 16,500 | 100,0 |

Расчет потребности в территориях для жилищного строительства произведен, исходя из принятой этажности и нормативной плотности населения (СНиП 2.07.01-89*, приложение-5) и приводится ниже:

Таблица №5.5.3.

| № п/п | Этажность | Объем нового строительства /тыс. м2/ | Население /человек/ | Плотность населения (чел./га) | Требуется территории /га/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 1 эт. усадебная | 5,711 | 228 | 17 | 13,41 |
| 2 | 1 эт. блокированная | 1,632 | 65 | 17 | 3,82 |
| 3 | 2 эт. секционная | 0,815 | 33 | 130 | 0,25 |
|  | Итого: | 8,158 | 326 | х | 17,48 |

1 этажная застройка предусматривается с приусадебными участками до 15 соток. За счет сноса ветхого жилфонда размещается 1-этажная усадебная и коттеджная застройки. На свободных территориях - 2 этажная секционная и 1-этажная блокированная усадебная застройки.

Всего по проекту размещаются требуемые 16,5 тыс. м2 общей площади в том числе 8,158 тыс. м2 нового строительства.

Конкретные типы жилых домов в застройке рабочего поселка определяются на последующих стадиях проектирования. В данной работе могут быть изложены рекомендательные соображения общего характера. Проектом рекомендуется застройку поселка вести по индивидуальным и повторно применяемым проектам.

5.6. Организация культурно-бытового обслуживания

Как уже отмечалось выше, уровень культурно-бытового обслуживания поселка не обеспечивает всех потребностей населения, как по объему, так и по качеству услуг. На перспективу проектом ставится задача формирования социальной инфраструктуры поселка в полном объеме по действующим нормам. Расчет потребности в учреждениях обслуживания произведен на проектную численность населения, включая п Кировский. (см. таб. №4 5 3).

Территориальная организация сети культурно-бытовых учреждений принимается по принципу межселенной, единой, ступенчатой, обеспечивающей равноценные условия обслуживания всех контингентов населения, комплексность обслуживания и минимальные затраты времени на посещения объектов. Принимается ступенчатая система обслуживания по принципу частоты пользования их учреждениями, подразделяющихся на две группы:

I группа – предприятия повседневного пользования: детские дошкольные учреждения, школы, магазины с товарами повседневного спроса, приемные пункты бытового обслуживания, спортплощадки - размещаются в радиусе пешеходной доступности.

II группа – предприятия периодического пользования: поликлиники, клубы, КБО, магазины с товарами периодического спроса и др.

Емкость проектируемых учреждений принята в соответствии с расчетной потребностью, естественной убылью объектов по износу (см. таб. №5.5.1.).

Перечень сохраняемых и проектируемых объектов обслуживания

на расчетный срок.

Таблица № 5.6.1.

| № п/п | Наименование объекта | Единица измер. | Коли- чество | Строи- тельный объем /м3/ | Площадь участка /га/ | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Клуб /реконструкция/. | мест | 54 | 3112 | 0,18 | сохран. |
| 2 | Магазин «Тигр» | м2 т.пл. | 18 | 190,8 | 0,04 | «-« |
| 3 | Магазин-пекарня | «-« | 20 | 400 | 0,09 | «-« |
| 4 | Администрация поселка /реконструкция/. | объект | 1 | 1008 | 0,18 | «-« |
| 5 | Детские дошкольные учреждения (ДОУ). | мест | 45 | 1500 | 0,18 | проект |
| 6 | Общеобразовательная школа.(к концу расчетного срока). | мест | 130 | 3490 | 0,82 | проект |
| 7 | Амбулатория (ФАП) | пос./смену | 23 | 760 | 0,2 | «-« |
| 8 | Аптека. | объект | 2 | 220 | встр. | «-« |
| 9 | Раздаточный пункт детской молочной кухни. | м2 общей площади. | 60 | 180 | встр. | проект |
| 10 | Библиотеки. | тыс.томов | 3 | 190 | «-« | «-« |
| 11 | Магазины. | м2торг.пл. | 160 | 1660 | 0,1 | «-« |
| 12 | Предприятия обществен- ного питания. | пос. мест | 26 | 250 | 0,05 | «-« |
| 13 | Предприятия бытового обслуживания. | раб. мест | 5 | 440 | 0,05 | проект |
| 14 | Прачечная. | кг. белья в смену | 40 | 1910 | 0,1 | «-« |
| 15 | Отделение связи. | объект | 1 | 454 | встр. | «-« |
| 16 | Пожарное депо. | а/маш. | 1 | 1580 | 0,3 | «-« |
|  | Всего по поселку: | х | х | 17344,8 | 2,29 | х |

Всего по генплану размещается свыше 18 объектов культурно-бытового назначения, с общим строительным объемом 17,345 тыс. м3, из них 12,634 тыс. м3 вновь строящиеся. В среднем, обеспеченность на 1 жителя с учетом административно-хозяйственных учреждений составляет 26,3м3, собственно учреждений обслуживания 24,8м3  при рекомендуемой норме 26 м3/человека.

Проектная обеспеченность основными учреждениями обслуживания по рабочему поселку составит:

Таблица №5.6.2.

| № п/п | Наименование объектов | Единица измер. | Требуется по расчету | Проекти- руется | % обес- печен- ности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Детские дошкольные учреждения (ДОУ). | мест | 41 | 45 | 109,8 |
| 2 | Общеобразовательные школы. | учащихся | 123 | 130 | 105,7 |
| 3 | Поликлиники. | пос./см. | 23 | 23 | 100,0 |
| 4 | Клубные помещения /реконструкция/ | мест | 53 | 54 | 101,9 |
| 5 | Библиотеки | тыс. томов | 3 | 3 | 100,0 |
| 6 | Магазины | м2 торг.пл. | 198 | 200 | 101,0 |
| 7 | Предприятия общественного питания. | пос. мест | 26 | 26 | 100,0 |
| 8 | Предприятия бытового обслуживания. | раб. мест | 5 | 5 | 100,0 |
| 9 | Пожарное депо. | авто /маш. | 1 | 1 | 100,0 |

Подробный расчет учреждений соцкультбыта и краткие пояснения к нему представлены ниже.

Дошкольные образовательные учреждения

В настоящее время в рабочем поселке детских учреждений (ДОУ) нет.

Нормативное количество мест в детских дошкольных учреждениях на 1000 жителей на перспективу с учетом прогнозируемой демографической структуры населения принимается 62 места.

Расчетная потребность составит 41 место, новое строительство ДОУ на 45 мест.

Общеобразовательные школы

Расчетное количество мест в общеобразовательных школах при условии обучения всех детей в одну смену (исходя из нормы, рассчитанной по демографическим данным поселка - на расчетный срок 187 мест на 1000 жителей), к концу расчетного срока составит 123 места. Существующее здание школы к концу расчетного срока будет реконструировано или заменено на вновь построенную школу на 115 учащихся,  (по проекту повторного применения) в  связи с большим % износа существующего здания.

Учреждения здравоохранения.

Сеть существующих учреждений здравоохранения представлена ФАПом, размещенным  в здании поселковой администрации.

Генпланом предусматривается строительство на расчетный срок амбулатории или ФАПа на 23 посещения в смену, также проектом предлагается на территории амбулатории строительство детской молочной кухни на 80 порций в сутки.

Учреждения культуры.

В рабочем поселке в настоящее время функционирует один клуб на 54 места одноэтажное, деревянное здание, 60 % износа, реконструируется до 2017 года.

Расчетная потребность в клубных помещениях для населения 2027 года 53 места

Проектом предлагается строительство библиотеки на 3 тыс. томов, которая способна обеспечить население данным видом услуг на перспективу.

Предприятия торговли и общественного питания.

На первую очередь строительства сохраняются два частных магазина на 38 м2 торговой площади в деревянных зданиях до 60% износа.

Расчетная потребность в торговых предприятиях составляет на 2026 год 198 м2 торговой площади. Объем нового строительства 200 м2 торговой площади. Строительство намечается в жилых кварталах.

В перспективе намечается строительство столовой – кафе на 26 пос. мест в жилом квартале.

Бытовое обслуживания и коммунальное хозяйство.

В целом по поселку предусмотрены учреждения бытового обслуживания населения: парикмахерская, мастерская по ремонту обуви и другие объекты. Общее количество работающих в учреждениях бытового обслуживания к концу первой очереди должно составлять не более 5 рабочих мест.

В соответствии с нормами пожарной безопасности, в населенном пункте с численностью населения от 1 до 7 тыс. человек необходимо наличие двух пожарных а/машин.

Проектом предлагается строительство в поселке Южно - Енисейск пожарного депо на 1 а/машину, так как существующее здание деревянное, ветхое (80% износа).

Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания

по рабочему поселку Южно – Енисейск

Таблица №5.6.3.

| 1 | Наименование учреждений | Единица измерения | Норма на 1000 жит. |  | Требуется по расчету. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 г. | 2027 г. | 2017 г. 653 /человека/ | 2027 г. 660 / человек/ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Детские дошкольные учреждения (ДОУ). | мест | 62 | 62 | 40 | 41 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | Общеобразовательные школы. | мест | 187 | 187 | 122 | 123 |
| 3 | Поликлиники. | пос.см. | 26 | 35 | 17 | 23 |
| 4 | Аптеки. | объект | 1 на микро-он |  | 1 | 2 |
| 5 | Молочные кухни /20 детей до года/ | порция/сутки | 4 | 4 | 80 | 80 |
| 6 | Раздаточные пункты детских мол. кухонь (20 человек). | м2 общей пл. на 1реб. | 0,3 | 0,3 | 60 | 60 |
| 7 | Клубные помещения. | мест | 80 | 80 | 52 | 53 |
| 8 | Библиотеки. | тыс. томов | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 9 | Магазины | м2 торг. пл. | 300 | 300 | 195 | 198 |
|  | в т.ч.: продмаги | «-« | 100 | 100 | 65 | 66 |
|  | проммаги | «-« | 200 | 200 | 130 | 132 |
| 10 | Предприятия общест венного питания. | пос. мест | 40 | 40 | 26 | 26 |
| 11 | Предприятия быто-вого обслуживания. | раб. мест | 7 | 7 | 5 | 5 |
| 12 | Прачечные | кг. белья в смену | 60 | 60 | 39 | 40 |
| 13 | Химчистки. | кг. вещей в смену. | 11,4 | 11,4 | 7 | 8 |
| 14 | Бани | пом. мест | 5 | 5 | 3 | 3 |
| 15 | Отделение связи. | объект | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | Пожарное депо. | 2 а/маш. на 1-7 тыс. человек. |  |  | 1 | 1 |
| 17 | Кладбище. | га | 0,24 | 0,24 | 0,16 | 0,16 |

## 5. 7. Организация малого предпринимательства.

Развитие малого предпринимательства представляется социально-экономическим приоритетом, который может быть выбран в качестве одного из ключевых факторов, определяющих уровень социально-экономического развития и формирования благоприятного хозяйственного климата.

Объекты малого предпринимательства могут размещаться в промышленно-коммунальных, общественно-деловых, жилых зонах населенного пункта, в зависимости от вида деятельности и при условии соблюдения необходимых санитарных норм. Проектом Генерального плана предлагается размещение на территории муниципального образования Южно-Енисейск площадок для размещения предприятий IV-V класса опасности обшей площадью 5,21 га.

Объекты малого бизнеса могут занимать до 100% данной территории в зависимости от развитости предпринимательства в селе. Список объектов не является окончательным и может меняться по мере востребованности.

Для развития производственных видов деятельности с участием малого и среднего предпринимательства в генеральном плане предусмотрены площадкпредприятий IV класса вредности 1,54 г и 3,6 га -

На данных площадках, могут размещаться:

- хлебопекарни;

- тепличные парниковые хозяйства и т.д.;

## Более подробно приведено в разделе 5.3. Планировочная организация производственно-коммунальных территорий.

Непроизводственная деятельность, так же как и производственная, является привлекательной для малого предпринимательства.

Наибольшая роль отводиться участию структур  малого, среднего бизнеса и предпринимательства в сферах коммунально-бытового обслуживания, а так же обслуживания рекреационных объектов отдыха, спорта, досугового развлечения, общественного питания и бытового обслуживания.

## Часть 6. Инженерная подготовка территории.

В настоящем разделе рассматривается решение общих вопросов по вертикальной планировке и инженерной подготовке территории.

Проект вертикальной планировки поселка Южно-Енисейский  выполняется впервые. Проект выполнен в соответствии с нормативными документами. В связи с выполнением генерального плана п. Южно-Енисейский, возникла необходимость в  обеспечении необходимых работ по инженерной подготовке территории.

В настоящее время существующая застройка является усадебной и представляет большую часть от будущей территории поселка. Проектом предлагается развитие поселка преимущественно на восток от существующей застройки. Поселок располагается на противоположных, восточном и западном  берегах реки Удерей.

Мероприятия по инженерной подготовке рассматриваемой территории предусматриваются в следующем составе:

1) Вертикальная планировка.

2) Организация поверхностного стока.

6.1. Вертикальная планировка

Схема вертикальной планировки разработана для высотной привязки проекта планировки к рельефу местности и должна обеспечивать, совместно с системой поверхностного водостока, отвод поверхностных вод со всей планируемой территории.

Исходным материалом для составления схемы вертикальной планировки являются данные программы Google Planet Earth, а также топокарты М:100000. Принятые отметки соответствуют точности исходного материала и подлежат уточнению в последующих стадиях более детального проектирования.

Схема вертикальной планировки решена с определением высотного положения осей улиц и дорог. Проектные продольные уклоны по улично-дорожной сети приняты в пределах 0.5-54.0 %, с незначительным изменением существующего рельефа.

Настоящим проектом решаются лишь принципиальные вопросы создания системы: намечаются основные трассы водоотводных канав для отведения поверхностных вод, указываются места выпусков в реку,  очистные сооружения.

## 6.2. Организация поверхностного стока

Ориентировочный годовой сток с существующего бассейна:

W= 10хFхZmidхH, м3, где

H – количество (в теплый период года и суточный максимум) жидких осадков, определенные по СНиП 23-01-99; H=556 мм и 50 мм соответственно;

F – общая площадь бассейна, F=1,482 кв. км.;

zmid — среднее значение коэффициента, характеризующего поверхность бассейна стока; zmid =0,032;

За тёплый период года:

W= 10х1,482х0,032х0,556x106=263677,44м3.

Суточный максимум:

W= 10х1,482х0,032х0,05x106=23712м3.

Водоотвод на территории поселка

Схема водоотвода предполагает сток ливневых вод с территории посёлка по лоткам дороги, что требует обязательного устройства бордюра вдоль дороги.

Выпуски поверхностных вод предусматриваются в р. Удерей. На застраиваемой территории выделено 5 основных водосборных бассейнов.

Расчёт ливневой канализации для застраиваемой территории ведётся по СНиП 2.04.03-85.

Расходы дождевых qr, л/с, следует определять по методу предельных интенсивностей по формуле

qr=zmidA1,2Ftr1,2n−0,1,

где zmid — среднее значение коэффициента, характеризующего поверхность бассейна стока; zmid =0,032;

А, п — эмпирические параметры;

F — расчетная площадь стока, га;

tr — расчетная продолжительность дождя, равная продолжительности протекания поверхностных вод по поверхности и трубам до расчетного участка, мин.

Параметры А и п надлежит определять по результатам обработки многолетних записей самопишущих дождемеров, зарегистрированных в данном конкретном пункте. При отсутствии обработанных данных допускается параметр А определять по формуле

A=q20⋅20n1+1gP1gmrγ=61⋅200.61+1g11g901,54=368,1

где q20 — интенсивность дождя, л/с на 1 га, для данной местности продолжительностью 20 мин при Р = 1 год; q20 =61;

п — показатель степени; n=0,6;

тr — средние количество дождей за год; тr =90;

Р — период однократного превышения расчетной интенсивности дождя;

 — показатель степени;  =1,54.

F-расчетная площадь стока, га;

tr – расчетная продолжительность протекания дождевых вод по поверхности и трубам до расчетного участка, мин.,

tr=tcon+tcan+tp, где

tcon – продолжительность протекания дождевых вод до уличного лотка или при наличии дождеприемников в пределах квартала до водосборной канавы (время поверхностной концентрации), мин.,

tcon=10 мин.;

tcan – то же, по уличным лоткам до дождеприемника (при отсутствии их в пределах квартала), определяемая по формуле:

tcan =0,021lcanvcan,

tcan =12 мин(ср);

tp – то же, по трубам до рассчитываемого сечения, определяемая по формуле:

tp= 0,017lpvp;

tp =0 мин;

tr=22 мин.,

qr=17,6·F л/с – расчетный расход дождевых вод

Годовой объем (в теплый период года) и суточный объем жидких осадков рассчитывается по формуле:

W= 10хFхZmidхH, м3, где

H – количество (в теплый период года и суточный максимум) жидких осадков, определенные по СНиП 23-01-99; H=556 мм и 50 мм соответственно;

Годовой объем жидких осадков для с. Кордово составляет:

W=800316 м3

Максимальный суточный объем жидких осадков составляет:

W=217580 м3.

В таблице № 6.2.1 приведены данные расчёта ливневых расходов на выпусках:

Таблица № 6.2.1

| № водосб. басс. | Площадь водосб. бассейна, га | Величина расхода, м3/сек | Величина дополнительного расхода, м3/сек | Суммарная величина расхода, м3/сек | Водоп риёмник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Б-1 | 12,8 | 0,225 | – | 0,225 | р. Удерей |
| Б-2 | 12,2 | 0,215 | - | 0,215 | р. Удерей |
| Б-3 | 21,9 | 0,385 | – | 0,385 | р. Удерей |
| Б-4 | 6,8 | 0,12 | - | 0,12 | р. Удерей |
| Б-5 | 94,5 | 1,663 | – | 1,663 | р. Удерей |

Данные по протяжённости водоотводных канав и их ориентировочным сечениям приведены в таблице № 6.2.2.

Таблица № 6.2.2

| Контрольные точки | Длина канавы, п. м. | Расход воды. Q, м3/сек | Ориентировочное сечение | Максимально допустимый расход, м3/сек |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1-2 | 294 | 0,215 | 0,3х0,5 | 0,222 |
| 2-3 | 239 | 0,44 | 0,3х0,6 | 0,508 |
| 6-5 | 386 | 0,475 | 0,4х0,6 | 0,517 |
| 4-5 | 124 | 0,03 | 0,2х0,4 | 0,033 |
| 5-7 | 423 | 0,505 | 0,4х0,7 | 0,589 |
| 8-9 | 323 | 1,663 | 0,5х1,0 | 1,78 |

Выпуск ливневых вод с застраиваемой территории без предварительной очистки категорически запрещён. Поэтому на выпусках проектом предусматривается устройство очистных сооружений.

Учитывая эпизодичность и резкую неравномерность поступления дождевых вод, наиболее простым и достаточно эффективным сооружением для очистки поверхностного стока городской территории являеются локальные очистные сооружения, оборудованные устройствами для удаления осадков и нефтепродуктов. Необходимости очистки всего стока нет. Очистки требует лишь наиболее загрязнённая часть стока. Сюда относятся талые воды, поливомоечные воды, которые характеризуются малыми расходами и высокой концентрацией загрязнения, а также сток от дождей малой интенсивности.

В настоящее время система водоотвода в поселке отсутствует.

Настоящем проектом предлагается создание сети водоотводных канав длиной 1789п.м., сток с которых, предусмотрен в р. Удерей, после предварительной очистки на локальных очистных.

На перспективу предусматривается создание единых очистных на правом берегу реки Удерей, за границами поселка.

Для обеспечения приема  р. Удерей сточных вод, необходимо выполнить регулировку и очистку его русла.

## Часть 7. Транспорт и улично-дорожная сеть.

Проектируемый р.п. Южно-Енисейск расположен расположен в северной части Мотыгинского района Красноярского края. Население посёлка составляет 653 человека.

7.1. Внешний транспорт.

7.1.1. Современное состояние.

В настоящее время п. Южно-Енисейск связан с райцентром Мотыгино автодорогой общей протяженностью 79 км. В северном направлении от Южно-Енисейска идёт автодорога межмуниципального значения к населённым пунктам Кировский и Ишимба (нежилое), протяжённость трассы ориентировочно 36,6 км.

| Наименование участков | Длина трассы | Покрытие, км |  | Интентенсивность авт./сут. | Кате- гория | Значение автодороги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | асфаль- тобетон | щебень |  |  |  |
| Мотыгино- Раздолинск | 30,0 | 24,4 | 5,6 | 5071 | IV | Региональ- ного |
| Раздолинск- Южно-Енисейск | 49,0 | - | 49 | - | V | Межмуни-ципального |
| Южно-Енисейск- Кировский | 16,5* | - | 16,5 | - | V |  |
| Кировский- Ишимба | 20,0* | - | 20,0 | - | V |  |

*Расстояния определены по топоплану М 1:200000

Райцентр Мотыгино связан паромным сообщением с населённым пунктом Пашино на левом берегу р.Ангары, который имеет выход на автодорожную сеть края.

В настоящее время в Мотыгино расположен аэропорт регионального значения. Авиарейсы выполняются, в основном, весной и осенью, когда прерывается автомобильное сообщение.

7.1.2. Проектные предложения.

В «Схеме территориального планирования Красноярского края (ФГУП РосНИПИ Урбанистики, Санкт-Петербург, 2008 г) для обеспечения доступа к лесным ресурсам и зонам добычи полезных ископаемых в Мотыгинском районе предусмотрено:

- реконструкция автодороги «Орджоникидзе Мотыгино – Раздолинск – Южно-Енисейск – Ишимба», протяжённость трассы 291,6 км, сроки реализации 2013-2019гг.

-строительство автодороги от п. Ишимба до трассы «Богучаны – Юрубчен – Байкит», протяжённость 160 км, 2013-2017гг.

-строительство мостового перехода через р. Ангара в районе Мотыгино (створ Пашино – Рыбное).

При строительстве Мотыгинской ГЭС, необходимо предусмотреть устройство проезжей части по гребню плотины.

7.2 Улично-дорожная сеть.

7.2.1. Современное состояние.

Застройка Южно-Енисейка исторически сложилась на обоих берегах реки Удерей. На левом берегу, в настоящее время, существуют только полтора десятка жилых домов и ЗАО «Золотая звезда». Центральная часть посёлка, большинство жилых кварталов и производственно-коммунальных территорий расположены на правом берегу реки. Главные улицы посёлка – ул. Октябрьская и ул. Советская. Здесь расположены администрация посёлка, почта, банк, школа, магазины. В центре посёлка уличная сеть имеет прямоугольную планировку, на окраинах – свободную. Соответственно кварталы в центре прямоугольной формы а на окраинах имеют неправильные очертания.

Существуют два основных въезда в посёлок – южный, со стороны Раздолинска и северный, со стороны Кировского.

Основные улицы и дороги посёлка имеют щебёночное покрытие. Второстепенные улицы и дороги – грунтовые. Общая длина улично-дорожной сети в границах посёлка – 22,57 км.

7.2.2. Проектное решение.

При проектировании улично- дорожной сети посёлка соблюдались следующие принципы:

-упорядочение улично-дорожной сети посёлка;

-дифференцирование улиц и дорог по категориям.

В соответствии с этими принципами были разработаны поперечные профили улиц и дорог (см. лист «Схема транспортной инфраструктуры»).

Главными улицами посёлка (поперечный профиль 4-4) являются участки улиц Советской и Октябрьской в центральной части села. В прилегающих кварталах расположены администрация посёлка, школа, почта, кредитно-финансовые учреждения, магазины, автостанция.

Главные улицы и основные улицы в жилой застройке (поперечный профиль 5-5) образуют планировочный каркас селитебной части посёлка. Второстепенные улицы (6-6) в жилой застройке дополняют планировочную структуру. Проезды (поперечный профиль 7-7) запроектированы в существующей плотной жилой застройке.

.Поселковые дороги (поперечные профили 2-2 и 3-3) проходят, как правило, вне жилой застройки и обслуживают промышленно коммунальные территории. Транзитный транспортный поток, следующий из п. Раздолинска в п. Кировский и далее в северном направлении, проходит по следующей трассе ул. Приисковая - мост через р. Удерей – ул. Правонабережная.

Все улицы и дороги имеют асфальтобетонное покрытие. Только на окраинах посёлка, на незастроенных территориях естественного ландшафта сохраняются дороги с грунтовым покрытием.

Вместо существующего деревянного моста через р. Удерей необходимо построить новый железобетонный мост на I очередь.

Характеристики  дорожной сети приведены в сводной таблице.

Показатели развития транспортной инфраструктуры р. п. Южно-Енисейск.

| №№ | Наименование | Ед. изм. | Современное состояние | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население | чел | 653 | 653 | 660 |
| 2 | Площадь земель в пределах поселковой черты | кв. км | 2,6391 | 2,6391 | 2,6391 |
| 3 | Протяжённость улично-дорожной сети | км | 22,57 | 22,70 | 22,95 |
| 4 | Протяжённость магистральной улично-дорожной сети (главная улица села, основные поселковые дороги, основные улицы в жилой застройке) | км |  | 18,27 | 18,27 |
| 5 | Плотность улично-дорожной сети | км / кв. км | 8,55 | 8,60 | 8,70 |
| 6 | Плотность магистральной улично-дорожной сети | -//- | - | 6,92 | 6,92 |
| 7 | Уровень автомобилизации (индивидуальные автомобили) | авто на 1000 жителей | - | 250 | 350 |
| 8 | Количество индивидуальных легковых автомобилей | еди- ниц | - | 163 | 231 |

7.3. Междугородний транспорт.

В настоящее время осуществляется междугородное автобусное сообщение между Южно-Енисейском и райцентром Мотыгино. На расчётный срок запроектировано построить автостанцию около перекрёстка улиц Октябрьской и Советской.

Норма автомобилизации принимается на расчётный срок 350 авт/жителей, на первую очередь – 250 авт/жителей. Автомобили жителей посёлка будут хранится в гаражах, расположенных на территории приусадебных участков.

## Часть 8 Земли и их использование.

8.1. Граница рабочего поселка и баланс территории.

В соответствии с Земельным кодексам, вступившим в силу 30 октября 2001 года, земли населенных пунктов должны быть отделены от других территорий границей устанавливающей размеры и пределы территории. Граница поселка в соответствии с Градостроительным кодексам РФ определяется в рамках данного проекта генерального плана. В данной работе на основе принятых архитектурно-планировочных решений и предложений администрации МСУ даются предположения по начертанию границ поселка и экспликации земель.

Существующая граница поселка утверждена 31.03.2005 года. Общая площадь поселка в его границах по данным вычисления площадей по топокартам масштаба 1:2000 составляет 263,91 га. Проектный баланс территории поселка, составленный по материалам вычисления площадей, по принятому архитектурно - планировочному решению, приводится ниже.

## Функциональное использование территорий по проекту

## генерального плана.

Таблица №8.1.1.

| № п./п. | Наименование территорий | Всего в границах поселения. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % | м2/чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Жилая застройка – Всего: | 51,44 | 19,5 | 779,3 |
|  | в т.ч.: 1-2 этаж. усадебная застройка. | 46,5 | 17,6 | 704,5 |
|  | 1-эт. блокированная усадебная заст. | 0,4 | 0,2 | 6,1 |
|  | 2 этажная секционная застройка. | 0,28 | 0,1 | 4,2 |
|  | жилая личного подсобного хозяйст. | 4,26 | 1,6 | 64,5 |
| 2 | Общественно-деловая застройка. | 3,98 | 1,5 | 60,3 |
| 3 | Спортивно технические сооружения. | 1,41 | 0,5 | 21,4 |
| 4 | Дороги, улицы местного значения и переулки. | 46,04 | 17,4 | 697,6 |
| 5 | Защитное озеленение. | 16,74 | 6,3 | 253,6 |
| 6 | Проектируемые предприятия IV класса вредности. | 1,54 | 0,6 | 23,3 |
| 7 | Производственно-коммунальные предприятия IV-V класса вредности. | 3,67 | 1,4 | 55,6 |
| 8 | Лесные массивы. | 7,99 | 3,0 | 121,1 |
| 9 | Водная акватория. | 6,07 | 2,3 | 92,0 |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10 | Земли сельскохозяйственного использования. | 8,89 | 3,4 | 134,7 |
| 11 | Естественный ландшафт/. | 54,97 | 20,8 | 832,9 |
| 12 | Ландшафтная рекультивация | 50,8 | 19,3 | 769,7 |
| 13 | Рекреационная территория. | 8,59 | 3,3 | 130,1 |
| 14 | Кладбище. | 1,78 | 0,7 | 27,0 |
|  | Итого в проектируемых границах рабочего поселка: | 263,91 | 100,0 | 3998,6 |

Проектная поселковая граница Южно - Енисейск полностью совпадает с существующей границей.

Новое внутрипоселковое строительство размещается на реконструируемых  и свободных от застройки территориях.

## Часть 9. Первая очередь строительства.

Первая очередь строительства охватывает период с 2011-2016 годы. На этом этапе проектам ставится задача частично ликвидировать ветхий и аварийный жилой фонд, обеспечить постоянное население жилым фондом по социальной норме 22 м2 на человека, расширить сеть учреждений соцкультбыта близко к норме, построить основные объекты и сооружения централизованных систем инженерного обеспечения.

9.1. Жилищное строительство.

Численность населения рабочего поселка на 2016 год сохраняется на современном уровне (653. человека). При норме обеспеченности в 22 м2 на человека к концу первой очереди поселок должен располагать жилищным фондом 14,366 тыс. м2 общей площади квартир. Из существующего жилфонда 13,332 тыс. м2 с износом более 66% подлежит сносу и составляет 2,079 тыс. м2,(25% от всего ветхого жилфинда), сохраняемый жилфонд-11,253 тыс. м2.

Объем нового строительства с учетом сохраняемого жилфонда составит 3,113 тыс.м2.

Этажность застройки принимается 1-этажная усадебная 2,179 тыс. м2  и блокированная усадебная 0,934 тыс. м2 размещается выборочно на реконструируемых территориях за счет ветхого жилого фонда и частично на свободных территориях.

Динамика жилищного фонда на 2011-2016 г.г.

Таблица №9.1.1.

| № п/п | этажность | Общая площадь тыс. м2 |  |  | Новое строи-тельство |  | Всего по проекту |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | существ | сносим. | сохран | тыс. м2 | % | тыс. м2 | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 1-эт. усадеб- ная застройка. | 13,332 | 2,079 | 11,253 | 2,179 | 70 | 13,432 | 93,5 |
| 2 | 1 эт. блокиро -ванная усадеб. застройка. | - | - | - | 0,934 | 30 | 0,934 | 6,5 |
|  | Итого: | 13,332 | 2,079 | 11,253 | 3,113 |  | 14,366 | 100 |

9.2. Культурно-бытовое строительство.

Объем первоочередного строительства принят в соответствии с неотложными нуждами поселка и реальными возможностями финансирования строительства.

Перечень и краткая характеристика намечаемых к строительству объектов приводится ниже:

Таблица № 9.2.1.

| № п/п | Наименование объектов | Един. измер. | Мощ. вмести- мость. | Строит. объем /м3/ | Площ. участка /га/ | Приме- приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Детские дошкольные учреждения (ДОУ) | мест | 45 | 1497 | 0,18 |  |
| 2 | Раздаточные пункты детских молочных кухонь. | м2 общей площади | 30 | 90 | встр. |  |
| 3 | Аптеки. | объект | 1 | 150 | встр. |  |
| 4 | Магазины. | м2 торг.пл. | 70 | 736 | 0,2 |  |
| 5 | Предприятия обществен- ного питания. | пос. мест | 26 | 702 | 0,05 |  |
|  | Итого по I очереди: | х | х | 2759 | 0,43 | х |

Строительный объем существующих (износ до 65%) учреждений соцкультбыта составит 13,242 тыс. м3. Новое строительство 2,759 тыс. м3 .Всего к концу первой очереди поселок должен иметь учреждений соцкультбыта 16,001 тыс. м3, что в расчете на одного жителя составит 24,5 м3 с учетом административно-хозяйственных учреждений, а собственно учреждений обслуживания 21,2 м3.

Первоочередные предприятия по другим видам строительства изложены в соответствующих разделах пояснительной записки.

## Часть 10. Основные технико-экономические показатели проекта

## генерального плана.

Таблица № 10.1

| № п/п | Показатели | Един. измер. | Современ- ное со- стояние | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Территория. |  |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь поселка в границах поселковой черты. | га | 263,91 | 263,91 | 263,91 |
|  | в т.ч.: жилые территории «нетто». | га | 45,62 | 48,35 | 51,44 |
|  | из них 1- эт. усадебная застройка. | га | 45,62 | 41,56 | 46,5 |
|  | 1-эт. усадебная, блокир. | га | - | 2,53 | 0,4 |
|  | 2-эт. секционная | га | - | - | 0,28 |
|  | жилая личного подсоб.- ного хозяйства | га | - | 4,26 | 4,26 |
| 1.2 | Общественная застройка. | га | 2,28 | 2,7 | 3,98 |
| 1.3 | Улицы, проезды, дороги | га | 18,39 | 27,61 | 46,04 |
| 1.4 | Производственные и коммуна- льно-складские территории. | га | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| 1.5 | Не действующие предприятия. | га | 0,52 | 0,52 | - |
| 1.6 | Естественный ландшафт. | га | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 17 | Земли сельхозиспользования. | га | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
| 1.8 | Рекреационные зоны | га | 0,45 | 2,49 | 8,59 |
| 1.9 | Спорткомплекс. | га | 1,41 | 1,41 | 1,41 |
|  | Итого селитебная террито-я: | га | 73,51 | 87,92 | 116,3 |
| 2. | Производственные и комму- нально-складские территории. | га | 3,86 | 3,86 | 4,38 |
| 2.1 | Не действующие предприятия. | га | 4,16 | 4,16 | - |
| 2.2 | Лесные массивы. | га | 10,02 | 10,02 | 7,99 |
| 2.3 | Земли с/х использования. | га | 13,09 | 13,09 | 7,98 |
| 2.4 | Водные акватории. | га | 6,09 | 6,09 | 6,07 |
| 2.5 | Естественный ландшафт. | га | 106,92 | 75,61 | 51,87 |
| 2.6 | Защитное озеленение. | га | - | - | 16,74 |
| 2.7 | Ландшафтная рекультивация. | га | - | 16,9 | 50,8 |
| 2.8 | Прочие территории. | га | 46,26 | 46,26 | 1,78 |
| 3. | Население. |  |  |  |  |
| 3.1 | Численность населения. | человек. | 653 | 653 | 660 |
| 4. | Жилищный фонд. |  |  |  |  |
| 4.1 | Жилищный фонд-всего: | тыс. м2 общей пл. | 13,332 | 14,366 | 16,500 |
| 4.2 | в т.ч.: муниципальный | «-« | 9,935 |  |  |
|  | частный | «-« | 3,397 |  |  |
| 4.3 | 1-эт. усадебный | «-« | 13,332 | 11,253 | 8,342 |
| 4.4 | С износом -от 31% до 65% | «-« | 5,015 | 5,015 | 5,015 |
|  | «-«-«-«-«-от 66% и выше. | «-« | 8,317 | 6,238 | 3,327 |
| 4.5 | Деревянный | «-« | 13,332 | 11,253 | 8,342 |
| 4.6 | Убыль жилфонда (снос). | «-« | - | 2,079 | 4,990 |
| 4.7 | Сохраняемый жилфонд. | «-« | 13,332 | 11,253 | 8,342 |
|  | в т ч.: 1-этаж. усадебный. | «-« | 13,332 | 11,253 | 8,342 |
| 4.8 | Новое жилищное строитель-во | «-« | х | 3,113 | 8,158 |
|  | в т.ч.: 1-этаж. усадебное. | «- | х | 2,179 | 5,711 |
|  | 1-эт. усадеб. блокиро-е | «-« | х | 0,934 | 1,632 |
|  | 2-эт. секционное | «-« | х | - | 0,815 |
| 4.9 | Размещается: -на свободных территориях. | «-« | - | 0,934 | 2,447 |
|  | - на реконструируемых территориях. | «-« | - | 2,179 | 5,711 |
| 4.10 | Средняя обеспеченность насе- ления общей площадью квар- тир. | м2/чел. | 20,4 | 22,0 | 25,0 |
| 5. | Объекты культурно- бытового обслуживания. |  |  |  |  |
| 5.1 | Детские дошкольные учреж- дения (ДОУ). | мест на 1000 чел. | - | 45 62 | 45 62 |
| 5.2 | Общеобразовательные школы. | «-« | 109 167 | 109 167 | 130 187 |
| 5.3 | Поликлиники. | пос.см. на 1000ч | 15 23 | 15 23 | 23 35 |
| 5.4 | Предприятия торговли. | м2 торг.пл на 1000 ч. | 171 262 | 171 262 | 200 300 |
| 5.5 | Предприятия общественного питания. | пос. мест на 1000 ч. | - | - | 26 40 |
| 5.6 | Предприятия бытового обслуживания. | раб. мест на 1000 ч. | - | - | 5 7 |
| 5.7 | Клубные помещение. | мест на 1000 ч. | 54 83 | 54 83 | 54 80 |
| 5.8 | Бани. | пом. мест на 1000 ч. | - | - | - |
| 5.9 | Пожарное депо. | а/маш. на 1000 ч. | 2 1 | 1 1 | 1 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5.10 | Общий строительный объем зданий. | тыс. м3 | 16,034 | 13,242 | 17,345 |
| 5.11 | Обеспеченность на 1 жителя- всего: | м3/чел. | 24,4 | 24,5 | 26,3 |
|  | в т.ч.: учреждения непосредст- венного обслуживания населения. | м3/чел. | 20,9 | 21,2 | 24,8 |
| 6. | Транспортная инфраструктура. |  |  |  |  |
| 6.1. | Протяжённость улично-дорожной сети | км | 22,57 | 22,70 | 22,95 |
| 6.2. | Протяжённость магистральной улично-дорожной сети (главная улица села, основные поселковые дороги, основные улицы в жилой застройке) | км |  | 18,27 | 18,27 |
| 6.3. | Плотность улично-дорожной сети | км / кв. км | 8,55 | 8,60 | 8,70 |
| 6.4 | Протяжённость улично-дорожной сети | км | 22,57 | 22,70 | 22,95 |
| 6.5 | Плотность магистральной улично-дорожной сети | -//- | - | 6,92 | 6,92 |
| 6.6 | Уровень автомобилизации (индивидуальные автомобили) | авто на 1000 жителей | - | 250 | 350 |
| 6.7 | Количество индивидуальных легковых автомобилей | еди- ниц | - | 163 | 231 |

# Технико-экономические показатели по инженерной инфраструктуре

# п. Южно- Енисейск

Таблица № 10.2

| №№ п/п | Показатели | Ед. изм. | Соврем. состояние | Первая очередь строительства | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 1.1 | Водоснабжение - всего | Тыс.куб.м / сут. | н/д | 0,117 | 0,119 |
|  | В том числе: -на хозяйственно-питьевые нужды | -//-//- | - | 0,098 | 0,099 |
|  | -на производственные нужды | -//-//- | - | 0,019 | 0,020 |
| 1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - | - |
| 1.3 | Производительность водозаборных сооружений | Тыс.куб.м / сут. | - | 0,120 | 0,120 |
| 1.4 | В том числе на хозяйственно-питьевые нужды | -//-//- | н/д | 0,117 | 0,119 |
| 1.5 | Протяженность сетей | км | 0,203 | 7,180 | 7,955 |
| 2 | Канализация |  |  |  |  |
| 2.1 | Общее поступление сточных вод - всего | Тыс.куб.м / сут. | -//- | 0,117 | 0,119 |
|  | В том числе: -хозяйственно-бытовые сточные воды | -//-//- | -//- | 0,098 | 0,099 |
|  | -производственные сточные воды | -//-//- | -//- | 0,019 | 0,020 |
| 2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | -//-//- | нет | 0,120 | 0,120 |
| 3 | Протяженность сетей | км | нет | 5,99 | 6,924 |
| 3 | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 3.1 | Потребность в электроэнергии - всего | млн. кВт. ч/год | н/д | 0,330 | 0,594 |
|  | В том числе: -на производственные нужды | -//-//- | н/д | - | - |
|  | -на коммунально-бытовые нужды | -//-//- | н/д | 0,330 | 0,594 |
| 3.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год - в том числе на коммунально-бытовые нужды | кВт.ч -//-//- | н/д | 500 | 900 |
| 3.3 | Источники покрытия электронагрузок: | МВт | ТП 6/0,4кВ | то же | то же |
| 3.4 | Протяженность сетей | км | 6,14 | 8,140 | 8,140 |
| 4 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 4.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | - | 0,050 | 0,058 |
|  | В том числе на коммунально-бытовые нужды | -//-//- | - | 0,050 | 0,058 |
| 4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего | Гкал/час | - | - | - |
|  | В том числе: -ТЭЦ (АТЭС, АСТ) | -//-//- | - | - | - |
|  | -районные котельные | -//-//- | - | - | - |
| 4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | -//-//- | 0,35 | 0,4 | 0,45 |
| 4.4 | Протяженность сетей | км | - | - | - |
| 5 | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе города, другого поселения | % | - | - | - |
| 5.2 | Потребление газа – всего | млн.куб.м/ год | - | - | - |
|  | В том числе: -на коммунально-бытовые нужды | -//-//- | - | - | - |
|  | -на производственные нужды | -//-//- | - | - | - |
| 5.3 | Источники подачи газа | -//-//- | - | - | - |
| 5.4 | Протяженность сетей | км | - | - | - |
| 6 | Связь |  |  |  |  |
| 6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100% | 100% | 100% |
| 6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | Номеров на 100 семей | н/д | 20% | 20% |

## ПРИЛОЖЕНИЯ